| სადგურების განლაგების ადგილები |  | სიხშირე (MHz) |  | სიხშირული ზოლი | სიმძლავრე | ანტენის სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | B | MHz | w | m |
| თბილისი (”ტექნიკური ოფისი”) N41 42 38.19 E044 45 44.69 | თბილისი ("მობილფონის" ანძა) N41 41 26.27 E044 44 52.51 | 18607.5 | 19617.5 | 27.5 | 0.5 | 55/80 |
| თბილისი ("მობილფონის" ანძა) N41 41 26.27 E044 44 52.51 | ნორიოს მთა N41 45 07.60 E044 59 00.82 | 7166.5 | 7327.5 | 28 | 0.5 | 80/10 |
| თბილისი ("მობილფონის" ანძა) N41 41 26.27 E044 44 52.51 | ცივის ანძა N41 52 16.72 E045 24 45.14 | 7138.5 | 7299.5 | 28 | 0.5 | 80/33 |
| ცივის ანძა N41 52 16.72 E045 24 45.14 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ველისციხე N41 48 47.18 E045 45 18.37 | 7166.5 | 7327.5 | 28 | 0.5 | 33/22 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ველისციხე N41 48 47.18 E045 45 18.37 | გურჯაანის საავადმყოფო N41 44 35.69 E045 46 46.53 | 18607.5 | 19617.5 | 27.5 | 0.5 | 22/24 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ველისციხე N41 48 47.18 E045 45 18.37 | ს.ახალსოფელი (ყვარლის მუნიციპალიტეტი) N41 54 27.38 E045 58 59.35 | 7138.5 | 7299.5 | 28 | 0.5 | 22/10 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ველისციხე N41 48 47.18 E045 45 18.37 | გურჯაანის კლუბი N41 44 43.12 E045 47 46.07 | 18497.5 | 19507.5 | 27.5 | 0.5 | 22/35 |
| გურჯაანის კლუბი N41 44 43.12 E045 47 46.07 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ვეჯინი N41 42 36.58 E045 48 55.89 | 18607.5 | 19617.5 | 27.5 | 0.5 | 35/20 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ვეჯინი N41 42 36.58 E045 48 55.89 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.კარდახანი N41 40 21.55 E045 52 45.46 | 18497.5 | 19507.5 | 27.5 | 0.5 | 20/10 |