რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმა

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 - 14 კჰც | რადიოსანავიგაციო მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის | რადიოსანავიგაციო მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის | ინდუქციური SRD. ISM გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2010/368/EU. |
| 14 - 19.95 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 5.55 5.56 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 5.56 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2010/368/EU. |
| 19.95 – 20.05 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20 კჰც) | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20 კჰც). |  |
| 20.05 – 70 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 5.56 5.58 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 5.56 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC , 2010/368/EU და 2011/829/EU. |
| 70 - 72 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.60 | რადიოსანავიგაციო 5.60 ECA36 | ინდუქციური SRD. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 72 - 84 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო 5.60 5.56 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო 5.60 5.56 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 84 - 86 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.60 | რადიოსანავიგაციო 5.60 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 86 - 90 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო 5.56 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო 5.56 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 - 110 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.62 ფიქსირებული 5.64 | რადიოსანავიგაციო 5.62 ფიქსირებული 5.64 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 110 - 112 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.64 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.64 ECA36 | ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 112 - 115 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.60 | რადიოსანავიგაციო 5.60 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 115 - 117.6 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.60 ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.64 5.66 | რადიოსანავიგაციო 5.60 ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.64 ECA36 | ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 117.6 - 126 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.60 5.64 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.60 5.64 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 126 – 129 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.60 | რადიოსანავიგაციო 5.60 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2011/829/EU. |
| 129 – 130 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.60 5.64 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო 5.60 5.64 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2008/432/EC და 2011/829/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 – 148.5 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.64 5.67 სამოყვარულო 5.67A 5.67B | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.64 5.67 სამოყვარულო 5.67A 5.67B ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სამოყვარულო გამოყენებები. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783 სიხშირული ზოლისათვის 135.7-137.8 კჰც. ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2008/432/EC და 2011/829/EU. |
| 148.5 - 255 კჰც | სამაუწყებლო 5.68 5.69 5.70 | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. ინდუქციური SRD. | მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75, ციფრული სისტემების შემოტანით. ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2008/432/EC და 2011/829/EU. |
| 255 - 283.5 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო 5.70 5.71 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო რადიოშუქურები. მაუწყებლობა. ინდუქციური SRD. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 NDB. საზღვაო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 IALA. მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75, ციფრული სისტემების შემოტანით. ინდუქციური SRD. |
| 283.5 - 315 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიო შუქურები) 5.73 5.74 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიო შუქურები) 5.73 5.74 ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო რადიოშუქურები. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 NDB. საზღვაო რადიო-შუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 IALA. |
| 315 - 325 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიო შუქურები) 5.73 5.75 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიო შუქურები) 5.73 ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო რადიოშუქურები. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 NDB. საზღვაო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 IALA. |
| 325 - 405 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 NDB. |
| 405 - 415 კჰც | რადიოსანავიგაციო 5.76 | რადიოსანავიგაციო 5.76 ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო რადიოშუქურები. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 NDB. საზღვაო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85 IALA. |
| 415 - 435 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 | საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო გამოყენებები. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 - 495 კჰც | საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 5.82 სამოყვარულო 5.80A 5.80B | საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 5.82 სამოყვარულო 5.80A 5.80B ECA36 | ზვავში მოყოლილი მსხვერპლის მოძებნა. საზღვაო გამოყენებები. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. | ზვავში მოყოლილი მსხვერპლის მოძებნა: EN 300 718. საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU სიხშირული ზოლისათვის 456.9-457.1 კჰც. |
| 495 - 505 კჰც | საზღვაო მობილური | მობილური ECA36 | საზღვაო GMDSS. |  |
| 505 - 526.5 კჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84 | სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84 ECA36 | სააერნაოსნო რადიო-შუქურები. საზღვაო გამოყენებები. Navtex -ის გადაცემა საერთაშორისო. | სააერნაოსნო რადიოშუქურები. სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE 85. Navtex -ის გადაცემა საერთაშორისო: EN 300 065, სიხშირეზე 518 კჰც. |
| 526.5 - 1606.5 კჰც | სამაუწყებლო 5.87 5.87A | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. | მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75 ციფრული სისტემების შემოტანით. |
| 1606.5 - 1625 კჰც | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 5.92 | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 რადიოსალოკაციო | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. |
| 1625 - 1635 კჰც | რადიოსალოკაციო 5.93 | რადიოსალოკაციო 5.93 | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 1635 - 1800 კჰც | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 5.92 5.96 | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 5.96 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 1800 - 1810 კჰც | რადიოსალოკაციო 5.93 | რადიოსალოკაციო 5.93 | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1810 - 1850 კჰც | სამოყვარულო 5.98 5.99 5.100 | სამოყვარულო 5.98 5.100 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 1850 - 2000 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.92 5.96 5.103 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა სამოყვარულო 5.96 5.103 | სამოყვარულო გამოყენებები. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 2000 - 2025 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.103 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 2025 - 2045 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის 5.104 5.92 5.103 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.103 5.104 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 2045 - 2160 კჰც | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.92 | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.92 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE 85. |
| 2160 - 2170 კჰც | რადიოსალოკაციო 5.93 5.107 | რადიოსალოკაციო 5.93 ECA36 | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები::ბრიუსელის შეთანხმება 67. |
| 2170 - 2173.5 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო მობილური ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეთა მინიჭების გეგმა GE85. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2173.5 - 2190.5 კჰც | მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება) 5.108 5.109 5.110 5.111 | მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება) 5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36 | DSC უბედური შემთხვევა და გამოძახება. საზღვაო GMDSS. ტელექს ტრაფიკი უბედური შემთხვევის დროს. | DSC უბედური შემთხვევა და გამოძახება: EN 300 373, სიხშირეზე 2187.5 კჰც. საზღვაო GMDSS: სიხშირეზე 2182 კჰც. ტელექს ტრაფიკი უბედური შემთხვევის დროს: სიხშირეზე 2174.5 კჰც. |
| 2190.5 - 2194 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო მობილური ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. |  |
| 2194 - 2300 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 5.112 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.103 ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 2300 - 2498 კჰც | სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.103 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.103 ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 2498 - 2501 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (2500 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (2500 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (2500კჰც). |  |
| 2501 - 2502 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი. კოსმოსის კვლევა. |  |
| 2502 - 2625 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 5.114 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეზე 2520 კჰც. |
| 2625 - 2650 კჰც | საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.92 | საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.92 ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2650 - 2850 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.92 5.103 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. საზღვაო გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეებზე 2670 კჰც და 2700 კჰც. |
| 2850 – 3025კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 5.115 | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.111 5.115 ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 3025 - 3155 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 3155 - 3200 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 5.117 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3155-3400 კჰც. |
| 3200 - 3230 კჰც | სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3155-3400 კჰც. |
| 3230 - 3400 კჰც | სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 5.118 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.116 ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. საზღვაო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3155-3400 კჰც. |
| 3400 - 3500 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 3500 - 3800 კჰც | სამოყვარულო ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.92 | სამოყვარულო ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.92 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. საზღვაო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეზე 3690 კჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3800 - 3900 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული სახმელეთო მობილური | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული სახმელეთო მობილური ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 3900 - 3950 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.123 | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 3950 - 4000 კჰც | სამაუწყებლო ფიქსირებული | სამაუწყებლო ფიქსირებული ECA36 | მაუწყებლობა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 4000 - 4063 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.127 5.126 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური 5.127 ECA36 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. |  |
| 4063 - 4438 კჰც | საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.128 5.130 5.131 5.132 | საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 ECA36 | DSC გამოძახება. DSC ტრაფიკი. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. მეტეოროლოგიური და სანავიგაციო გაფრთხილებები. სატელეფონო ტრაფიკი. ტელექს ტრაფიკი. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 4208 კჰც, 4208.5 კჰც, 4209 კჰც, 4219.5 კჰც და 4220 კჰც. DSC ტრაფიკი: სიხშირეზე 4207.5 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 4210 კჰც. მეტეოროლოგიური და სანავიგაციო გაფრთხილებები: სიხშირეებზე 4209.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 4125 კჰც. ტელექს ტრაფიკი: სიხშირეზე 4177.5 კჰც. |
| 4438 - 4650 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A 5.132B | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 4650 - 4700 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 4700 - 4750 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 4750 - 4850 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული სახმელეთო მობილური | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული სახმელეთო მობილური ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 4850 - 4995 კჰც | სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული სახმელეთო მობილური | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4995 - 5003 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (5000 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (5000 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (5000 კჰც). |  |
| 5003 - 5005 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი. კოსმოსის კვლევა. |  |
| 5005 - 5060 კჰც | სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 5060 - 5250 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.133 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 5250 - 5450 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო 5.132A 5.133A | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო 5.132A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 5450 - 5480 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული სახმელეთო მობილური | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული სახმელეთო მობილური ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 5480 - 5680 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 5.115 | სააერნაოსნო მობილური ( R) 5.111 5.115 ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 5680 - 5730 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.111 5.115 | სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.111 5.115 ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 5730 - 5900 კჰც | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 5900 - 5950 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.136 | სამაუწყებლო 5.134 5.136 | მაუწყებლობა. |  |
| 5950 - 6200 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6200 - 6525 კჰც | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 ECA36 | DSC გამოძახება. DSC ტრაფიკი. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. სატელეფონო ტრაფიკი. ტელექს ტრაფიკი. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 6312.5 კჰც, 6313 კჰც, 6313.5 კჰც, 6331 კჰც, 6331.5 კჰც და 6332 კჰც. DSC ტრაფიკი: სიხშირეზე 6312 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 6314 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 6215 კჰც. ტელექს ტრაფიკი: სიხშირეზე 6268 კჰც. |
| 6525 - 6685 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 6685 - 6765 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 6765 - 7000 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.138 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა(R) 5.138 ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. ISM გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 6765-6795 კჰც. არასპეციფიური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2008/432/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 6765-6795 კჰც. |
| 7000 - 7100 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.140 5.141 5.141A | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო- თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 7100-7200 კჰც | სამოყვარულო 5.141A 5.141B | სამოყვარულო | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 7200 - 7300 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 7300 - 7400 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D | სამაუწყებლო 5.134 5.143 5.143B | მაუწყებლობა. |  |
| 7400 - 7450 კჰც | სამაუწყებლო 5.143B 5.143C | სამაუწყებლო 5.143B | მაუწყებლობა. ინდუქციური გამოყენებები. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 7400-8800 კჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25)) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7450 - 8100 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.144 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 7400-8800 კჰც. |
| 8100 - 8195 კჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური | ფიქსირებული საზღვაო მობილური ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 7400-8800 კჰც. |
| 8195 - 8815 კჰც | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 ECA36 | DSC გამოძახება. DSC ტრაფიკი. ინდუქციური SRD. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. სატელეფონო ტრაფიკი. ტელექს ტრაფიკი. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 8415 კჰც, 8415.5 კჰც, 8416 კჰც, 8436.5 კჰც, 8437 კჰც და 8437,5 კჰც. DSC ტრაფიკი: სიხშირეებზე 8364 კჰც და 8414.5 კჰც. ინდუქციური SRD: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 7400-8800 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 8416.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 8291 კჰც. ტელექს ტრაფიკი: სიხშირეზე 8376.5 კჰც. |
| 8815 - 8965 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 8965 - 9040 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 9040 - 9400 კჰც | ფიქსირებული რადიოსალოკაციო 5.145A 5.145B | ფიქსირებული რადიოსალოკაციო 5.145A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 9400 - 9500 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 9500 - 9900 კჰც | სამაუწყებლო 5.147 | სამაუწყებლო 5.147 | მაუწყებლობა. |  |
| 9900 - 9995 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 9995 - 10003 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (10000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (10000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (10000 კჰც). |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10003 - 10005 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი. კოსმოსის კვლევა. |  |
| 10005 - 10100 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 10100 - 10150 კჰც | ფიქსირებული სამოყვარულო | ფიქსირებული სამოყვარულო ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. |
| 10150 - 11175 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ინდუქციური გამოყენებები. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 10200-11000 კჰც. |
| 11175 - 11275 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 11275 - 11400 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 11400 - 11600 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 11600 - 11650 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 11650 - 12050 კჰც | სამაუწყებლო 5.147 | სამაუწყებლო 5.147 | მაუწყებლობა. |  |
| 12050 - 12100 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 12100 - 12230 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 12230 - 13200 კჰც | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 ECA36 | DSC გამოძახება. DSC ტრაფიკი. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. სატელეფონო ტრაფიკი. ტელექს ტრაფიკი. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 12577.5 კჰც, 12578 კჰც, 12578.5 კჰც, 12657 კჰც, 12657.5 კჰც და 12658 კჰც. DSC ტრაფიკი: სიხშირეზე 12577 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 12579 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 12290 კჰც. ტელექს ტრაფიკი: სიხშირეზე 12520 კჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13200 - 13260 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 13260 - 13360 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 13360 - 13410 კჰც | ფიქსირებული რადიოასტრონომიული 5.149 | ფიქსირებული რადიოასტრონომიული 5.149 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოასტრონომია. |  |
| 13410 - 13570 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.150 რადიოსალოკაციო 5.132A 5.149A | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა( (R) 5.150 რადიოსალოკაციო 5.132A ECA36 | ინდუქციური გამოყენებები. ISM გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. RFID. | ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 13553-13567 კჰც. ISM გამოყენებები: 13553-13567 კჰც. არასპეციფიური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 13553-13567 კჰც. RFID: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU რადიოსიხშირული ზოლისათვის 13553-13567 კჰც. |
| 13570 - 13600 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.151 | სამაუწყებლო 5.134 5.151 | მაუწყებლობა. |  |
| 13600 - 13800 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 13800 - 13870 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.151 | სამაუწყებლო 5.134 5.151 | მაუწყებლობა. |  |
| 13870 - 14000 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 14000 - 14250 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 14250 - 14350 კჰც | სამოყვარულო 5.152 | სამოყვარულო | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14350 - 14990 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 14990 - 15005 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (15000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (15000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (15000 კჰც). |  |
| 15005 - 15010 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (15000 კჰც) კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი. კოსმოსის კვლევა. |  |
| 15010 - 15100 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 15100 - 15600 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 15600 - 15800 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 15800 - 16360 კჰც | ფიქსირებული რადიოსალოკაციო 5.145A 5.145B | ფიქსირებული რადიოსალოკაციო 5.145A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 16360 - 17410 კჰც | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 | საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145ECA36 | DSC გამოძახება. DSC ტრაფიკი. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. სატელეფონო ტრაფიკი. ტელექს ტრაფიკი. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 16805 კჰც, 16805.5 კჰც, 16806 კჰც, 16903 კჰც, 16903.5 კჰც და 16904 კჰც. DSC ტრაფიკი: სიხშირეზე 16804.5 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 16806.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 16420 კჰც. ტელექს ტრაფიკი: სიხშირეზე 16695 კჰც. |
| 17410 - 17480 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 17480 - 17550 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 17550 - 17900 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 17900 - 17970 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 17970 - 18030 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) | სააერნაოსნო მობილური (OR) ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18030 - 18052 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 18052 - 18068 კჰც | ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა | ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 18068 - 18168 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.154 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 18168 - 18780 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | . |
| 18780 - 18900 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო მობილური ECA36 | საზღვაო გამოყენებები. |  |
| 18900 - 19020 კჰც | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | სამაუწყებლო 5.134 5.146 | მაუწყებლობა. |  |
| 19020 - 19680 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 19680 - 19800 კჰც | საზღვაო მობილური 5.132 | საზღვაო მობილური 5.132 ECA36 | DSC გამოძახება. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 19703.5 კჰც, 19704 კჰც და 19704.5 კჰც საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 19680.5 კჰც. |
| 19800 - 19990 კჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 19990 - 19995 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი კოსმოსის კვლევა 5.111 | ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები. | ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები: სიხშირეზე 19993 კჰც (+/- 3 კჰც) პილოტირებულ კოსმოსურ ხომალდებთან მიმართებაში. |
| 19995 - 20010 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20000 კჰც) 5.111 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20000 კჰც). |  |
| 20010 - 21000 კჰც | ფიქსირებული მობილური | ფიქსირებული მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21000 - 21450 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო- თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. |
| 21450 - 21850 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 21850 - 21870 კჰც | ფიქსირებული 5.155A 5.155 | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 21870 - 21924 კჰც | ფიქსირებული 5.155B | ფიქსირებული 5.155B ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 21924 - 22000 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო მობილური (R) | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 22000 - 22855 კჰც | საზღვაო მობილური 5.132 5.156 | საზღვაო მობილური 5.132 5.156 ECA36 | DSC გამოძახება. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 22374.5 კჰც, 22375 კჰც, 22444 კჰც, 22444.5 კჰც და 22445 კჰც. საზღვაო უსფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 22376 კჰც. |
| 22855 - 23000 კჰც | ფიქსირებული 5.156 | ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 23000 - 23200 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.156 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.156 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 23200 - 23350 კჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A | სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A ECA36 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 23350 - 24000 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. საზღვაო გამოყენებები. | საზღვაო გამოყენებები: სიხშირეზე 23860 კჰც. |
| 24000 - 24890 კჰც | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A 5.158 | ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A 5.158 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24890 - 24990 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული. | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. |
| 24990 - 25005 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000 კჰც) | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000 კჰც). |  |
| 25005 - 25010 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000 კჰც) კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000 კჰც) კოსმოსის კვლევა | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი. კოსმოსის კვლევა. |  |
| 25010 - 25070 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 25070 - 25210 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო მობილური ECA36 | DSC გამოძახება. საზღვაო გამოყენებები. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 25208.5 კჰც, 25209 კჰც და 25209.5 კჰც. |
| 25210 - 25550 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 25550 - 25670 კჰც | რადიოასტრონომიული 5.149 | რადიოასტრონომიული 5.149 | რადიოასტრონომია. |  |
| 25670 - 26100 კჰც | სამაუწყებლო | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. |  |
| 26100 - 26175 კჰც | საზღვაო მობილური 5.132 | საზღვაო მობილური 5.132 ECA36 | DSC გამოძახება. საზღვაო გამოყენებები. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია. | DSC გამოძახება: სიხშირეებზე 26121 კჰც, 26121.5 კჰც და 26122 კჰც. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 26100.5 კჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26175 - 27500 კჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.150 რადიოსალოკაციო 5.132A 5.133A | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.150 რადიოსალოკაციო 5.132A 5.133A ECA36 | CB. ინდუქციური გამოყენებები. ISM გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მოდელების მართვა. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. სარკინიგზო გამოყენებები. | CB: EN 300 135, EN 300 433 და ECC/DEC/(11)03, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 26.960-27.410 მჰც. ინდუქციური გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 330, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 26.957 – 27.283 მჰც. ISM გამოყენებები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 26.957 – 27.283 მჰც. მოდელების მართვა: 2009/381/ΕC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის: 26,990 - 27 მჰც, 27.040 – 27.050 მჰც, 27.090 – 27.100 მჰც, 27.140 – 27.150 მჰც და 27.190 – 27.200 მჰც. არასპეციფიური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 26.957 – 27.283 მჰც. სარკინიგზო გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 300 330, სიხშირეზე 27.095 მჰც. |
| 27500 - 28000 კჰც | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის ფიქსირებული მობილური | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის ფიქსირებული მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 28000 - 29700 კჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. |
| 29.700 - 30.005 მჰც | ფიქსირებული მობილური | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიომიკროფონები და ALD. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. | რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: ERC/REC 70-03, EN 302 510, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 30-37.5 მჰც. |
| 30.005 - 30.010 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსში საოპერაციო (თანამგზავრის იდენტიფიცირება) კოსმოსის კვლევა | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიომიკროფონები და ALD. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. | რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03, EN 300 422. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: ERC/REC 70-03, EN 302 510, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 30-37.5 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.01 - 37.50 მჰც | ფიქსირებული მობილური | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მოდელების მართვა. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. | სახელმწიფოებრივი გამოყენება: 30.3-30.5 მჰც და 32.15-32.45 მჰც ჰარმონიზირებული ზოლებია. მოდელების მართვა: ERC/REC 70-03, EN 300 220, ERC/REC 70-03 და ERC DEC (01)11. PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: ERC/REC 70-03, EN 302 510, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 30-37.5 მჰც. |
| 37.50 - 38.25 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიოასტრონომია. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 38.250 - 39.986 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A 5.159 | მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 39.986 - 40.020 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა | მობილური კოსმოსის კვლევა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.02 - 40.66 მჰც | ფიქსირებული მობილური | მობილური ECA36 | სახელმწიფროებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN. 300 296, EN 300 341, EN 300 390 დაEN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 40.660 - 40.700 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.150 | მობილური 5.150 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ISM გამოყენებები. მოდელების მართვა. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. რადიომიკროფონები და ALD. | მოდელების მართვა: ERC/REC 70-03, EN 300 220 და ERC DEC (01)12. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03, EN 300 422. |
| 40.70 - 40.98 მჰც | ფიქსირებული მობილური | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 40.980 - 41.015 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა 5.160 5.161 | მობილური კოსმოსის კვლევა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 41.015 - 44.000 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A 5.160 5.161 5.161A 5.161B | მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A 5.161B ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. | PMR: T/R 25/08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.0 - 46.4 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.162A | მობილური 5.162A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 46.4 - 47.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.162A | მობილური 5.162A ECA1 ECA27 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. რადიომიკროფონები და ALD. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 47 - 48 მჰც | მაუწყებლობა 5.162A 5.163 5.164 5.165 | სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარისპროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 48.0 - 48.5 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.163 5.164 5.165 | სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.5 - 50.0 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.164 5.165 5.169 | სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. არასპეციფიური SRD გამოყენებები. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | არასპეციფიური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 49.50 -50.00 მჰც. PMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 50 - 51 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.164 5.165 5.169 | სახმელეთო მობილური სამოყვარულო ECA3 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. PMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 51 - 52 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.164 5.165 5.169 | სახმელეთო მობილური სამოყვარულო 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 52 - 54 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.164 5.165 5.169 | სახმელეთო მობილური სამოყვარულო 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 54 - 61 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.171 | სახმელეთო მობილური 5.162A 5.163 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 - 68 მჰც | სამაუწყებლო 5.162A 5.164 5.165 5.171 | სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA3 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR: T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390 და EN 300 471. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც. |
| 68.00 - 70.45 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 | მობილური სამოყვარულო ECA4 ECA9 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 70.45 - 74.80 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.175 5.177 5.178 5.179 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა სამოყვარულო რადიოასტრონომიული 5.149 ECA4 ECA9 ECA36 | სახელმწიფროებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. რადიოასტრონომია. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 74.8 - 75.2 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.180 5.181 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.180 | ILS. |  |
| 75.2 - 77.7 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 5.179 | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 77.7 - 77.8 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.8 - 84.6 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 5.187 | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 84.6 - 85.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 5.187 | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 85.0 - 87.5 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175 5.187 | მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 87.5 - 100 მჰც | სამაუწყებლო 5.190 | სამაუწყებლო | FM რადიომაუწყებლობა. | FM რადიომაუწყებლობა: ჟენევის შეთანხმების GE84. |
| 100 - 108 მჰც | სამაუწყებლო 5.192 5.194 | სამაუწყებლო | FM რადიომაუწყებლობა. | FM რადიომაუწყებლობა: ჟენევის შეთანხმების GE84. |
| 108.000 - 117.975 მჰც | სააერნაოსნო რადიონავიგაცია 5.197 5.197A | სააერნაოსნო მობილური (R) სააერნაოსნო რადიონავიგაცია 5.197A | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. ILS. VOR. |  |
| 117.975 - 121.450 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.200 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.200 ECA5 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121.45 - 121.55 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 5.200 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.111 5.200 | EPIRB. | EPIRB: EN 300 152. |
| 121.55 - 136.00 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.200 5.201 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.200 5.201 ECA5 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 136 - 137 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R)) 5.202 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.202 ECA5 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. |  |
| 137.000 - 137.025 მჰც | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. მობილური თანამგზავრები. მობილური გამოყენებები. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC/DEC (99)06. |
| 137.025 - 137.175 მჰც | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. მობილური გამოყენებები. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC/DEC (99)06. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137.175 - 137.825 მჰც | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. მობილური გამოყენებები. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC/DEC (99)06. |
| 137.825 - 138.000 მჰც | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. მობილური გამოყენებები. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC/DEC (99)06. |
| 138.0 - 143.6 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.211 ECA5 ECA36 | ჰაერში მუშაობის მართვა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. | არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 300 220, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 138.2-138.45 მჰც. |
| 143.60 - 143.65 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.211 5.212 5.214 | სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.211 ECA5 ECA36 | ჰაერში მუშაობის მართვა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143.65 - 144.00 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური 5.211 ECA5 ECA36 | ჰაერში მუშაობის მართვა. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. |  |
| 144 - 146 მჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.216 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. |
| 146.0 - 146.8 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო სააერნაოსნო მობილურისასა (R) | მობილური ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 146.8 - 148.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) | მობილური ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 148.0 - 148.4 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.218 5.219 5.221 | მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.218 5.219 5.221 ECA6 ECA7 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. PMR/PAMR. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC DEC (99)06 . PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 148.4 - 149.9 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.218 5.219 5.221 | მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.218 5.219 5.221 ECA6 ECA7 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. PMR/PAMR. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC DEC (99)06 . PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.90 - 150.05 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220 | მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220 ECA6 | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები. PMR/PAMR. | დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC DEC (99)06 . PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561 |
| 150.05 - 151.40 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 ECA7 | PMR/PAMR. რადიოასტრონომია. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 151.4 - 153.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 ECA7 | PMR/PAMR. რადიოასტრონომია. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 153 - 154 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 154 - 156.4875 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.225A 5.226 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA7 ECA8 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156.4875 - 156.5125 მჰც | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.226 5.227 | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.226 5.227 ECA7 ECA8 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 156.5125 - 156.5375 მჰც | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.111 5.226 5.227 | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.111 5.226 5.227 ECA7 ECA8 | ციფრული არჩევითი გამოძახება უბედური შემთხვევისას და უსაფრთხოებისათვის. | ციფრული არჩევითი გამოძახება უბედური შემთხვევისას და უსაფრთხოებისათვის: EN 301 025, სიხშირეზე 156.525 მჰც. |
| 156.5375 - 156.5625 მჰც | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.226 5.227 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.226 5.227 ECA7 ECA8 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 156.5625 - 156.7625 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.226 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.226 ECA7 ECA8 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 156.7625 - 156.7875 მჰც | საზღვაო მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.111 5.226 5.228 | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება) 5.111 5.226 5.228 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. | საზღვაო მობილური: EN 301 929 და RR დანართი 18. |
| 156.7875 - 156.8125 მჰც | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.111 5.226 | საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება) 5.111 5.226 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162 და RR დანართი 18. |
| 156.8125 - 156.8375 მჰც | საზღვაო მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.111 5.226 5.228 | საზღვაო მობილური 5.111 5.226 5.228 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. | საზღვაო მობილური: EN 301 929 და RR დანართი 18. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156.8375 - 161.9375 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8 | საზღვაო მობილური გამოყენებები. PMR/PAMR. | საზღვაო მობილური გამოყენებები: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 161.9375 - 161.9625 მჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA 5.226 ECA7 ECA8 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 161.9625 - 161.9875 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F 5.226 5.229 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.227A ECA7 ECA8 | საზღვაო გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 161.9875 - 162.0125 მჰც | ფიქსირებული საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 | საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 ECA7 ECA8 | საზღვაო გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 162.0125 - 162.0375 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B 5.229 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8 | საზღვაო გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | საზღვაო მობილური: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025 და RR დანართი 18. |
| 162.0375 - 165.225 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 165.0375 - 169.400 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169.400 - 169.825 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA7 | ALD. გამზომი მოწყობილობები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. PMR/PAMR. | ALD: 2006/771/EC და 2013/752/EU რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 169.4-169.475 მჰც და 169.4875-169.5875 მჰც. გამზომი მოწყობილობები: 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 169.4-169.475 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 169.4-169.8125 მჰც. PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 169.825 - 174 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 5.229 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 174 - 216 მჰც | სამაუწყებლო 5.235 5.237 | სამაუწყებლო სახმელეთო მობილური 5.235 | მაუწყებლობა. რადიომიკროფონები და ALD. | მაუწყებლობა: ჟენევა GE 2006 გეგმის მიხედვით და სტოკჰოლმის 1961 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 174-230 მჰც. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 - 223 მჰც | სამაუწყებლო 5.235 5.237 | სამაუწყებლო სახმელეთო მობილური 5.235 | მაუწყებლობა. რადიომიკროფონები და ALD. | მაუწყებლობა: ჟენევა GE 2006 გეგმის მიხედვით და სტოკჰოლმის 1961 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 174-230 მჰც. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. |
| 223 - 225 მჰც | სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური 5.243 5.246 5.247 | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა. | მაუწყებლობა: ჟენევა GE 2006 გეგმის მიხედვით და სტოკჰოლმის 1961 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 174-230 მჰც. |
| 225 - 230 მჰც | სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური 5.246 5.247 | სამაუწყებლო სახმელეთო მობილური ECA10 ECA36 | მაუწყებლობა. | მაუწყებლობა: ჟენევა GE 2006 გეგმის მიხედვით და სტოკჰოლმის 1961 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 174-230 მჰც. |
| 230 - 235 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.247 5.251 5.252 | მობილური ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. T-DAB. ფიქსირებული ხაზები. | T-DAB: EN 302 077, ვისბადენის 1995 წლის შეთანხმების და მაასტრიხტის 2002 წლის შეთანხმების მიხედვით. |
| 235 - 240 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.252 5.254 | მობილური 5.254 EU10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. T-DAB. ფიქსირებული ხაზები. | T-DAB: EN 302 077, ვისბადენის 1995 წლის შეთანხმების და მაასტრიხტის 2002 წლის შეთანხმების მიხედვით. |
| 240 - 242.95 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.111 5.254 5.256 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 242.95 - 243.05 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.111 5.254 5.256 | სააერნაოსნო მობილური 5.111 5.254 5.256 ECA10 ECA36 | EPIRB. ფიქსირებული ხაზები. | EPIRB: EN 300 152. |
| 243.05 - 267 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 - 272 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) 5.254 5.257 | მობილური 5.254 5.257 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 272 - 273 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 273 - 312 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 312 - 315 მჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.254 5.255 | მობილური 5.254 5.255 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 315 - 322 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 322 - 328.6 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 | მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოასტრონომია. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 328.6 - 335.4 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.258 5.259 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.258 | ILS. |  |
| 335.4 - 380.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA7 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 - 385 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PPDR. ფიქსირებული ხაზები. | PPDR: T/R 25-08, EN 300 113, EN 300 390, EN 300 561, ECC/DEC/(06)/05. ECC/DEC(08)05 და ECC/DEC(01)19. |
| 385 - 387 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. ფიქსირებული ხაზები. | PMR/PAMR: T/R 25-08, EN 300 113, EN 300 390, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 387 - 390 მჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.254 5.255 5.208B | მობილური ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. ფიქსირებული ხაზები. | PMR/PAMR: T/R 25-08, EN 300 113, EN 300 390, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 390 - 395 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PPDR. | PPDR: T/R 25-08, EN 300 113, EN 300 390, EN 300 561, ECC/DEC/(06)/05. ECC/DEC(08)05 და ECC/DEC(01)19. |
| 395 - 399.9 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.254 | მობილური 5.254 ECA10 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. PMR/PAMR. | PMR/PAMR: T/R 25-08, EN 300 113, EN 301 166 და EN 302 561. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 399.9 - 400.05 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.209 | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220 | PPDR. | PPDR: ECC/DEC/(08)/05. |
| 400.05 - 400.15 მჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (400.1 მჰც) 5.261 5.262 | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (400.1 მჰც) 5.261 5.262 | PPDR. | PPDR: ECC/DEC/(08)/05. |
| 400.15 - 401 მჰც | მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავ-რული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263 კოსმოური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) 5.262 5.264 | მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209 კოსმოური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263 5.262 5.264 | PPDR. დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის მქინე თანამგზავრები მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები. | PPDR: ECC/DEC/(08)/05. დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები: EN 301 721 და ERC/DEC (99)06 . |
| 401 - 402 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავ-რული (დედამიწა-კოსმოსი) კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) | მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები. | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: EN 302 537, ERC/DEC (01)/17, 2006/771/EC და 2013/752/EU. |
| 402 - 403 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავ-რული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები. მონაცემების შემგროვებელი მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: EN 301 839, ERC/DEC (01)/17, 2006/771/EC და 2013/752/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 - 406 მჰც | მეტეოროლოგიური საშუალებები ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.265 | მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.265 | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები. მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები. რადიოკავშირის სისტემები. | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები: EN 301 839, ERC/DEC (01)/17, 2006/771/EC და 2013/752/EU. |
| 406 - 406.1 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.265 5.266 5.267 | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.265 5.266 5.267 | EPIRB. | EPIRB: EN 300 066. |
| 406.1 - 410.0 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 5.265 | სახმელეთო მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.265 ECA36 | PMR/PAMR. რადიოასტრონომია. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. |
| 410 - 420 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.268 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06 . |
| 420 - 430 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო 5.269 5.270 5.271 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო ECA7 ECA36 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06 . |
| 430 - 432 მჰც | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო ECA12 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 432 – 433.05 მჰც | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A ECA12 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 433.05 - 434.79 მჰც | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო სახმელეთო მობილური დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.138 5.280 ECA12 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 220, 2006/771/EC და 2013/752/EU. |
| 434.79 - 438.00 მჰც | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A ECA12 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოკავშირის სისტემები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 438 - 440 მჰც | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | სამოყვარულო რადიოსალოკაციო ECA12 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 440 - 450 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო ECA12 ECA36 | PMR/PAMR. PMR 446. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166 და EN 302 561. PMR 446: EN 300 296, EN 300 113, EN 301 166 და ECC/DEC/(15)05 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 446.0-446.2 მჰც. |
| 450 - 455 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | მობილური ECA7 ECA34 | PMR/PAMR. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA-450 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 455 - 456 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | მობილური ECA7 ECA34 | PMR/PAMR. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA-450 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც. |
| 456 - 459 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.286A 5.271 5.287 5.288 | მობილური 5.287 ECA7 ECA34 | PMR/PAMR. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA-450 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც. |
| 459 - 460 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.286A 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | მობილური ECA7 | PMR/PAMR. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06. |
| 460 - 470 მჰც | ფიქსირებული მობილური მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.288 5.289 5.290 | მობილური 5.287 5.289 ECA7 ECA34 | PMR/PAMR. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. | PMR/PAMR: ECC/DEC/(06)/06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 და ECC/DEC/(04)06. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA-450 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 - 694 მჰც | სამაუწყებლო 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 | სამაუწყებლო 5.149 5.291A 5.296 5.306 5.311A ECA13 | რადიომიკროფონები და ALD. მაუწყებლობა. | რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. მაუწყებლობა: ჟენევა GE 2006 გეგმის მიხედვით და სტოკჰოლმის 1961 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 470-862 მჰც. |
| 694 - 790 მჰც | სამაუწყებლო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.312A 5.317A 5.300 5.311A 5.312 | სამაუწყებლო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.312A 5.317A 5.300 5.311A 5.312 | რადიომიკროფონები და ALD. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. | რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03 და EN 300 422. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: EN 301 908, ECC/DEC/(15)01 და 2016/87 EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 694-790 მჰც. |
| 790 - 862 მჰც | სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.316B 5.312 5.319 | სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.312 ECA13 | რადიომიკროფონები და ALD. PMSE. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. | რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03, EN 300 422. PMSE: 2014/641/EU რადიოსიხშირული ზოლისათვის 823-832 მჰც და 1785-1805 მჰც. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2010/267/EU, ECC/DEC(09)03 და ECC/REC/(11)04, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 791.0-821.0 მჰც და 832.0-862.0 მჰც. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA- 850 რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 862 - 890 მჰც | სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.319 5.323 | მობილური 5.317A 5.323 ECA13 ECA29ECA32 ECA36 | არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. რადიომიკროფონები და ALD. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით. GSM. GSM-R. | არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 863.0 – 868.6 მჰც, 868.7 – 869.2 მჰც, 869.4 – 869.65 მჰც და 869.7 – 870.0 მჰც. რადიომიკროფონები და ALD: ERC/REC 70-03, EN 300 422, EN 301 357, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 863-865 მჰც. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2011/251/EU, ECC/REC(08)02 და ECC/DEC(06)13, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 880.0-915.0 მჰც და 925.0-960.0 მჰც. სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით: CDMA-850 რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც (დროებით სარგებლობაში). GSM: ECC/REC/(05)08 და ECC/DEC/(97)02. GSM-R: ECC/REC/(05)/08 და ECC/DEC/(02)/05 რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 876-880 მჰც და 921-925 მჰც. |
| 890 - 942 მჰც | სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A რადიოსალოკაციო 5.323 | მობილური რადიოსალოკაციო 5.317A 5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. GSM. GSM-R. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2011/251/EU, ECC/REC(08)02 და ECC/DEC(06)13, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 880.0-915.0 მჰც და 925.0-960.0 მჰც. GSM: ECC/REC/(05)08, ERC/DEC/(94)/01 და ECC/DEC/(97)02. GSM-R: ECC/REC/(05)/08 და ECC/DEC/(02)/05 რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 876-880 მჰც და 921-925 მჰც. |
| 942 - 960 მჰც | სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.323 | მობილური 5.317A 5.323 ECA13 ECA29 ECA32 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. GSM. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2011/251/EU, ECC/REC(08)02 და ECC/DEC(06)13, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 880.0-915.0 მჰც და 925.0-960.0 მჰც. GSM: ECC/REC/(05)08, ERC/DEC/(94)/01 და ECC/DEC/(97)02. |
| 960 – 1164 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 5.328AA | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სანავიგაციო სისტემები. SSR. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 991.0-1019.0 მჰც და 1031.0-1070.0 მჰც. |
| 1164 - 1215 ნჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B 5.328A | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B 5.328A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. GLONASS. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1215 - 1240 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.330 5.331 5.332 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.331 5.332 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. აქტიური სენსორები. თანაგზავრული სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. GLONASS. GPS. | GPS: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1215.6-1239.6 მჰც. |
| 1240 - 1260 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო 5.331 5.332 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სამოყვარულო გამოყენებები. აქტიური სენსორები. თანაგზავრული სისტემები. რადიოსანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. GLONASS. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 1260 - 1270 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო 5.282 5.330 5.331 5.335 5.335A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.282 5.331 5.335A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოსანავიგაციო სისტემები. აქტიური სენსორები. რადიოსალოკაციო სისტემები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1270 - 1300 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო 5.330 5.331 5.335 5.335A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) სამოყვარულო 5.331 5.335A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სამოყვარულო გამოყენებები. რადიოსანავიგაციო სისტემები. აქტიური სენსორები. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები. რადიოსალოკაციო სისტემები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1270-1295 მჰც. |
| 1300 - 1350 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.149 5.337A | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.149 5.337A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოსანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოასტრონომია. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები. | დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1350 - 1400 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.149 5.338 5.338A 5.339 | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.149 5.338A 5.339 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები. | დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1400 - 1427 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | პასიური სენსორები (თანამგზავრი). რადიოასტრონომია. | პასიური სენსორები (თანამგზავრი): ECC/DEC(11)01. |
| 1427 - 1429 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A 5.341B 5.341C კოსმოსური ექსპლუატაცია (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.341 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსური ექსპლუატაცია (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.341 ECA36 EU15 EU15A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები. | დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1429 - 1452 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A 5.338A 5.341 5.342 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.341 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები. | დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1452 - 1492 მჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.346 5.341 5.342 5.345 | სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ფიქსირებული 5.341 5.342 5.345 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. T-DAB. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: EN 301 908, ECC/DEC/(13)/03 და 2015/750/EU. T-DAB: EN 302 077, მაასტრიხტის 2002 წლის სპეციალური შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1452-1479.5 მჰც. |
| 1492 - 1518 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A 5.341 5.342 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები. | დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1518 - 1525 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 ECA15 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(12)01 და ECC/DEC/(04)/09. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1525 - 1530 მჰც | ფიქსირებული მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | ფიქსირებული მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) 5.341 5.351 5.354 | IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 681, EN 301 473, ECC/DEC/(02)08 და ECC/DEC/(02)11. დაბალი გამტარუნარიანობის ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1530 - 1533 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 5.342 5.351 5.354 | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 5.351 5.354 | IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 681, EN 301 473, ECC/DEC/(02)08 და ECC/DEC/(02)11. |
| 1533 - 1535 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 5.342 5.351 5.354 | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 5.351 5.354 | IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 681, EN 301 473, ECC/DEC/(02)08 და ECC/DEC/(02)11. |
| 1535 – 1559 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.359 | IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 681, EN 301 473, ECC/DEC/(02)08 და ECC/DEC/(02)11. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1559 - 1610 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A 5.341 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A 5.341 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. გალილეო. GLONASS. GPS. | GPS: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1563.42-1587.42 მჰც. |
| 1610 - 1610.6 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. GLONASS. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, EN 301 441 და EN 301 473. |
| 1610.6 - 1613.8 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. რადიოასტრონომია. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, EN 301 441 და EN 301 473. |
| 1613.8 - 1626.5 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.341 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მმობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04, EN 301 426, EN 301 441 და EN 301 473. |
| 1626.5-1660 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.374 5.375 5.376 | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, EN 301 426, EN 301 441 და EN 301 473. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1660 - 1660.5 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოასტრონომია. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, EN 301 426, EN 301 441 და EN 301 473. |
| 1660.5 – 1668 მჰც | რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.341 5.379 5.379A | რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.341 5.379A | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოასტრონომია. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1668 – 1668.4 მჰც | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.3415.379 5.379A | მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.341 5.379A | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოასტრონომია. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1668.4 - 1670 მჰც | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.379D 5.379E | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 5.379D 5.379E | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მეტეოროლოგიური გამოყენებები. რადიოასტრონომია. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1670 - 1675 მჰც | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (დეადამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B ფიქსირებული 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მეტეოროლოგიური თანამგზავრები. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები (კოსმოსი-დედამიწა). ფიქსირებული ხაზები. | IMT თანამგზავრული კომპონენტი: ECC/DEC/(12)01. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC(04)09, EN 301 444, EN 301 473 და EN 301 681. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1675 - 1690 მჰც | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მეტეოროლოგიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1690 - 1700 მჰც | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.289 5.341 5.382 | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.289 5.341 5.382 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მეტეოროლოგიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 1700 - 1710 მჰც | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.289 5.341 | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.289 5.341 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მეტეოროლოგიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1710 - 1785 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 | ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.149 5.341 5.385 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. GSM. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2011/251/EU, ECC/REC/(08)02 და ECC/DEC/(06)/13, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1710-1785 და 1805-1880 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07. MCA: ECC/DEC/(06)07. GSM: ECC/REC/(05)08 და ECC/DEC/(95)03. |
| 1785 – 1800 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.386 5.387 | ფიქსირებული მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. |  |
| 1800 - 1805 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.386 | მობილური ფიქსირებული ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. |  |
| 1805 - 1880 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.386 | ფიქსირებული მობილური 5.384A ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. GSM. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2011/251/EU, ECC/REC/(08)02 და ECC/DEC/(06)/13, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1710-1785 და 1805-1880 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07. GSM: ECC/REC/(05)08 და ECC/DEC/(95)03. |
| 1880 - 1885 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A | მობილური 5.384A ფიქსირებული | უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT). | უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT): EN 301 406, EN 301 908 და ERC/DEC (94)03 . |
| 1885 - 1900 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური 5.388A ფიქსირებული 5.388 | უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT). სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით. | უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT) : EN 301 406, EN 301 908 და ERC/DEC (94)03. სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1894.375-1899.375 და 1974.375 -1979.375 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |
| 1900 - 1930 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური ფიქსირებული 5.388 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1920-1980 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930 - 1970 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური ფიქსირებული 5.388 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2012/688/EU და ECC/DEC/(06)01, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1920-1980 მჰც. |
| 1970 - 1980 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური ფიქსირებული 5.388A 5.388 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით. MCA. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2012/688/EU და ECC/DEC/(06)01, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც. სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით: რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1894.375-1899.375 და 1974.375 -1979.375 მჰც (დროებით სარგებლობაში). MCA: ECC/DEC/(06)07, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1920-1980 მჰც. |
| 1980 - 2010 მჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F | მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი 5.351A ფიქსირებული 5.388 5.389A | მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. | მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574, ECC/DEC(06)09 და 2007/98/EC. |
| 2010 - 2025 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური 5.388A ფიქსირებული 5.388 | UMTS/IMT-2000. | UMTS/IMT-2000: ECC/DEC/(06)01. |
| 2025 - 2110 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური 5.391 კოსმოსური ექსპლუატაცია (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.392 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური 5.391 კოსმოსური ექსპლუატაცია (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.392 ECA16A ECA36 | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110 - 2120 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.388 | ფიქსირებული მობილური 5.388A კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული 5.388 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2012/688/EU და ECC/DEC/(06)01, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2110-2170 მჰც. |
| 2120 - 2170 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388B 5.388 | მობილური 5.388A ფიქსირებული 5.388 ECA29 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. MCA. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2012/688/EU და ECC/DEC/(06)01, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც. MCA: ECC/DEC/(06)07, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2110-2170 მჰც. |
| 2170 - 2200 მჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A 5.388 5.389A 5.3892F | მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A ფიქსირებული 5.388 5.389A | მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. IMT თანამგზავრული კომპონენტი. | მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574 ECC/DEC/(06)09 და 2007/98/EC. |
| 2200 - 2290 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური 5.391 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.392 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური 5.391 კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.392 ECA16A ECA36 | ფიქსირებული ხაზები. წერტილი-მრავალწერტილი. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2200-2400 მჰც. |
| 2290 - 2300 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) | მობილური გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2200-2400 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 - 2400 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო 5.395 | ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. მობილური გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. SAP/SAB. MFCN. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. SAP/SAB: EN 302 064 და ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2200-2400 მჰც. MFCN: EN 301 908, ECC/DEC/(14)02 და ECC/REC/(14)04. რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2300-2400 მჰც. |
| 2400 - 2450 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო 5.150 5.282 | ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.150 5.282 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. ISM გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. RFID. ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU რადიოსიხშირული ზოლისათვის : 2400-2483,5 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2400 – 2483,5 მჰც. RFID: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU აღმასრულებელი რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2446-2454 მჰც. ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები: EN 300 328, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2400-2483,5 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2450 - 2483.5 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.150 | ფიქსირებული მობილური 5.150 | ISM გამოყენებები. რკინიგზის ვაგონების ავტომატური იდენტიფიკატორი. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. RFID. მონაცემთა ფართოზოლოვანი გადაცემის მოწყობილობები. | რკინიგზის ვაგონების ავტომატური იდენტიფიკატორი: EN 300 761, ERC/REC 70-03. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU რადიოსიხშირული ზოლისათვის : 2400-2483,5 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2400 – 2483,5 მჰც. RFID: EN 300 440, ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2446-2454 მჰც. ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები: EN 300 328, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2400-2483,5 მჰც. |
| 2483.5 - 2500 მჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A რადიო განსაზღვრა-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398 რადიოსალოკაციო 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A 5.150 5.399 5.402 | IMT თანამგზავრული კომპონენტი. ISM გამოყენებები. მობილური გამოყენებები. მობილური თანამგზავრული გამოყენებები. SAP/SAB. | მობილური თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 441, EN 301 473, ECC/DEC/(09)02, ERC/DEC/(97)03 და ERC/DEC/(97)05. SAP/SAB: ERC/REC 25-10, EN 302 064. |
| 2500 - 2520 მჰც | ფიქსირებული 5.410 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.412 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. წერტილი-მრავალწერტილი. | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2008/477/EC, ECC/DEC(05)05, ECC/REC/(11)05 და EN 301 908, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2500.0-2690.0 მჰც. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2500-2700 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2520 - 2655 მჰც | სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.413 5.416 ფიქსირებული 5.410 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.339 5.403 5.412 5.418B 5.418C | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.339 5.418B 5.418C ECA16 | SAP/SAB. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. წერტილი-მრავალწერტილი. | SAP/SAB: ERC/REC 25-10, EN 302 064. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2008/477/EC, ECC/DEC(05)05, ECC/REC/(11)05 და EN 301 908, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2500.0-2690.0 მჰც. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2500-2700 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |
| 2655 – 2670 მჰც | სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.413 5.416 ფიქსირებული 5.410 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.412 5.420 | ფიქსირებული 5.410 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.208B ECA16 | SAP/SAB. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. წერტილი-მრავალწერტილი. | SAP/SAB: ERC/REC 25-10, EN 302 064. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2008/477/EC, ECC/DEC(05)05, ECC/REC/(11)05 და EN 301 908, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2500.0-2690.0 მჰც. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2500-2700 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |
| 2670 - 2690 მჰც | ფიქსირებული 5.410 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.412 5.419 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A რადიოასტრონომიული 5.149 | ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. წერტილი-მრავალწერტილი. | SAP/SAB: ERC/REC 25-10, EN 302 064. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: 2008/477/EC, ECC/DEC(05)05, ECC/REC/(11)05 და EN 301 908, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 2500.0-2690.0 მჰც. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2500-2700 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |
| 2690 - 2700 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.422 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | წერტილი-მრავალწერტილი. პასიური სენსორები (თანამგზავრული). | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 2500-2700 მჰც (დროებით სარგებლობაში). |
| 2700 - 2900 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო 5.423 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო 5.423 ECA36 | მეტეოროლოგიური რადარები. სანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2900 - 3100 მჰც | რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426 5.425 5.427 | რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426 5.425 5.427 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 3100 - 3300 მჰც | რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.149 5.428 | რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.149 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადარები და აქტიური სენსორები. |  |
| 3300 - 3400 მჰც | რადისალოკაციო 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | რადიოსალოკაციო 5.149 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 3400 - 3600 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A რადიოსალოკაციო 5.431 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო ECA17 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3410-3605 მჰც. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: EN 301 908, ECC/DEC(11)/06, ECC/DEC/(07)02, 2008/411/EC და 2014/276/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3400-3800 მჰც. |
| 3600 - 3800 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური ECA37 | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. წერტილი-მრავალწერტილი. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 443, EN 301 447. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3410-3605 მჰც. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები: EN 301 908, ECC/DEC(11)/06, ECC/DEC/(07)02, 2008/411/EC და 2014/276/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 3400-3800 მჰც. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3800 - 4200 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური ECA37 | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 443. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 4200 - 4400 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438 5.437 5.439 5.440 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438 5.437 5.440 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიო ალტიმეტრები. |  |
| 4400 - 4500 მჰც | ფიქსირებული მობილური | ფიქსირებული მობილური ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 4500 - 4800 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 4800 - 4990 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B რადიოასტრონომიული 5.149 5.339 5.443 | ფიქსირებული მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 რადიოასტრონომიული 5.149 5.339 ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომია. |  |
| 4990 - 5000 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მობილური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომია. |  |
| 5000 - 5010 მჰც | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) | რადიოასტრონომია. თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5010 - 5030 მჰც | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B რადიო ასტრონომია კოსმოსის კვლევა (პასიური) | რადიოასტრონომია. თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 5030 - 5091 მჰც | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443D სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444 | სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443D სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444 | MLS. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 5091 - 5150 მჰც | სააერნაოსნო მობილური 5.444B სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.444A 5.444 | სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.444A 5.444 | სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 5150 - 5250 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | სააერნაოსნო ტელემეტრია. ფიდერული ხაზები MSS-თვის. უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. |
| 5250 - 5255 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.447D 5.447E 5.448 5.448A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.447D 5.448A ECA22 ECA36 | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). რადიოსალოკაციო სისტემები. | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5255 - 5350 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.447E 5.448 5.448A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448A ECA22 ECA36 | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). რადიოსალოკაციო სისტემები. | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. |
| 5350 - 5450 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C ფიქსირებული ECA22 ECA36 | აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. |  |
| 5450 - 5460 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C ფიქსირებული ECA22 ECA36 | აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. |  |
| 5460 - 5470 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448B | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448B ECA22 ECA36 | აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5470 - 5570 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448B 5.450 5.451 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448B ECA22 ECA36 | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. |
| 5570 - 5650 მჰც | საზღვაო რადიოსანავიგაციო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B 5.450 5.451 5.452 | საზღვაო რადიოსანავიგაციო მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B 5.452 ECA22 ECA36 | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. | უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. |
| 5650 - 5725 მჰც | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო სამოყვარულო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.282 ECA17 ECA22 ECA23 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN). აქტიური სენსორები. ტაქტიკური რადარები. ამინდის რადარები. ფიქსირებული ხაზები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5660-5850 მჰც. უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიოქსელებს (WAS/RLAN): EN 301 893, ECC/DEC/(04)08, 2005/513/EC და 2007/90/EC, რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 5725 - 5830 მჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო სამოყვარულო 5.150 5.451 5.453 5.455 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო სამოყვარულო ფიქსირებული მობილური 5.150 ECA22 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები. სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები. ამინდის რადარები. ფიქსირებული ხაზები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5660-5850 მჰც. ISM გამოყენებები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები: ERC/REC/(06)04 და EN 302 502 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5830 - 5850 მჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.150 5.451 5.453 5.455 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული მობილური 5.150 ECA22 ECA23 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. ამინდის რადარები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5660-5850 მჰც. ISM გამოყენებები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 300 440, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები: ERC/REC/(06)04 და EN 302 502 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. |
| 5850 - 5925 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.150 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.150 | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 443. ISM გამოყენებები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: EN 300 440, ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU აღმასრულებელი რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 5925 - 6700 მჰც | ფიქსირებული 5.457 ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B მობილური 5.457C 5.149 5.440 5.458 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) 5.149 5.440 5.458 | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 443. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 6700 - 7075 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური 5.458 5.458A 5.458B | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) 5.458 5.458A 5.458B | დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული თანამგზავრული გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7075 - 7145 მჰც | ფიქსირებული მობილური 5.458 5.459 | ფიქსირებული დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) 5.458 | დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7145 – 7190 მჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.458 5.459 | ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) კოსმოსური ექსპლუატაცია (დედამიწა-კოსმოსი) 5.458 | დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7190 - 7235 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460 5.458 5.459 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460 5.458 | დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7235 - 7250 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A ფიქსირებული მობილური 5.458 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) | დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7250 - 7300 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.461 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.461 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7300 - 7375 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური,გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.461 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.461 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7375 - 7450 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7450 - 7550 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.461A | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.461A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7550 - 7750 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 7750 - 7900 მჰც | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7900 - 8025 მჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.461 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.461 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8025 - 8175 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463 5.462A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463 5.462A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8175 - 8215 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463 5.462A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463 5.462A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. მობილური გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8215 - 8400 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463 5.462A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.462A 5.463 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8400 - 8500 მჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.465 5.466 | ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.465 რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8500 - 8550 მჰც | რადიოსალოკაციო 5.468 5.469 | რადიოსალოკაციო 5.469 ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 8550 - 8650 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.468 5.469 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.469 5.469A ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8650 - 8750 მჰც | რადიოსალოკაციო 5.468 5.469 | რადიოსალოკაციო 5.469 ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 8750 - 8850 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო 5.471 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8850 - 9000 მჰც | საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო 5.473 | საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.473 ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 9000 - 9200 მჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო 5.471 5.473A | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.471 5.473A ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 9200 - 9300 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო 5.473 5.474 5.474D | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.473 5.474 5.474D ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 9300 - 9500 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო 5.476A კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო 5.476A კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |
| 9500 - 9800 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.476A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.476A ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9800 - 9900 მჰც | რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.477 5.478 5.478A 5.478B | რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.478A 5.478B ECA24 ECA36 | რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. |  |
| 9900 - 10000 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C რადიოსალოკაციო ფიქსირებული 5.477 5.478 5.479 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C რადიოსალოკაციო ფიქსირებული 5.477 5.478 5.479 | რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 10000 – 10400 მჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო 5.474D 5.479 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო 5.474D 5.479 ECA17A ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |
| 10400 – 10450 მჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული ECA17 ECA17A ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301783. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45 - 10.5 გჰც | რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.481 | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.481 ECA17 ECA17A 17 ECA23 ECA36 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები: EN 301 783. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |
| 10.5 - 10.55 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |
| 10.55 - 10.6 გჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოსალოკაციო ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |
| 10.6 - 10.65 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო 5.149 5.482 5.482A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო 5.149 5.482 5.482A ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |
| 10.65 - 10.68 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო 5.149 5.482 5.482A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.482 5.482A ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. წერტილი-მრავალწერტილი. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.0-10.68 გჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.68 - 10.7 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.483 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). |  |
| 10.7 - 11.7 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 5.484A 5.484B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 5.484A 5.484B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა | წერტილი-მრავალწერტილი. ფიქსირებული ხაზები. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის: 10.705-13.250 გჰც. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427, EN 301 428, EN 301 430, EN 301 459, EN 301 360 ERC/DEC/(00)08, ECC/DEC/(05)10 და ECC/DEC/(05)11. |
| 11.7 - 12.5 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.487 5.487A | სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.487 5.487A ECA28 | წერტილი-მრავალწერტილი. თანამგზავრული მაუწყებლობა. ფიქსირებული ხაზები. | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის: 10.705-13.250 გჰც. თანამგზავრული მაუწყებლობა: RR-ის ანექს 30B-ს მიხედვით. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 12.5 - 12.75 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.494 5.495 5.496 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.496 | წერტილი-მრავალწერტილი. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.705-13.250 გჰც. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427, EN 301 428, EN 301 430, EN 301 459, EN 301 360, ERC/DEC/(00)08, ECC/DEC/(05)10 და ECC/DEC/(05)11. |
| 12.75 - 13.25 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 მობილური კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 | წერტილი-მრავალწერტილი. ფიქსირებული ხაზები. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირულ ზოლისათვის 10.705- 13.250 გჰც. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 430. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.25 - 13.4 გჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.498A 5.499 | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.498A ECA26 | სანავიგაციო სისტემები. ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 13.4 - 13.75 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D 5.501A 5.501B ECA26 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 13.75 - 14 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A რადიოსალოკაციო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა კოსმოსის კვლევა სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.502 5.503 ECA26 ECA36 | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 430. |
| 14 - 14.25 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B რადიოსანავიგაციო 5.504 მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A კოსმოსის კვლევა 5.504A 5.505 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A კოსმოსის კვლევა 5.504 | MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. | MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427. |
| 14.25 - 14.3 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B რადიოსანავიგაციო 5.504 მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A კოსმოსის კვლევა 5.504A 5.505 5.508 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A კოსმოსის კვლევა 5.504 | MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. VSAT/SNG გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427. VSAT/SNG გამოყენებები: ECC/DEC/(03)04, EN 301 428, EN 301 430 და ERC/REC 13-03. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 - 14.4 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.404A | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. VSAT/SNG გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 302 340. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427. VSAT/SNG გამოყენებები: ECC/DEC/(03)04, EN 301 428, EN 301 430 და ERC/REC 13-03. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 14.4 - 14.47 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.504A | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A 5.504A | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. VSAT/SNG გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 302 340. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427. VSAT/SNG გამოყენებები: ECC/DEC/(03)04, EN 301 428, EN 301 430 და ERC/REC 13-03. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 14.47 - 14.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A რადიოასტრონომიული 5.149 5.504A | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A რადიოასტრონომიული 5.149 5.504A | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. VSAT/SNG გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 302 340. MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 427. VSAT/SNG გამოყენებები: ECC/DEC/(03)04, EN 301 428, EN 301 430 და ERC/REC 13-03. ფიქსირებული ხაზები. |
| 14.5 - 14.8 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.510 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F მობილური კოსმოსის კვლევა 5.509G | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.8 - 15.35 გჰც | ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა 5.339 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული 5.339 ECA20 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 15.35 - 15.4 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.511 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური გამოყენებები |  |
| 15.40 - 15.43 გჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F | რადიოსანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 15.43 - 15.63 გჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.511A რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F 5.511C | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.511 რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F 5.511C | რადიოსანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 15.63 - 15.7 გჰც | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F | სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F D | რადიოსანავიგაციო სისტემები. რადიოსალოკაციო სისტემები. |  |
| 15.7 - 16.6 გჰც | რადიოსალოკაციო 5.512 5.513 | რადიოსალოკაციო ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 16.6 - 17.1 გჰც | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.512 5.513 | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 17.1 - 17.2 გჰც | რადიოსალოკაციო 5.512 5.513 | რადიოსალოკაციო მობილური ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 17,1-17,3 გჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 - 17.3 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.512 5.513 5.513A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.513A ECA36 | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 17,1-17,3 გჰც. |
| 17.3 - 17.7 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო 5.514 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო ECA36 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. ESOMPs. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)08. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 17.7 - 18.1 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A | ფიდერული ხაზები. ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07, EN 301 360 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 18.1 - 18.3 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მობილური5.519 5.521 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.519 | ფიდერული ხაზები. ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 18.3 - 18.4 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მობილური 5.519 5.521 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.519 | ფიდერული ხაზები. ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4 - 18.6 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979.. |
| 18.6 - 18.8 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.522A 5.522C | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B 5.522A | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 18.8 - 19.3 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.523A მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.523A | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 19.3 - 19.7 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ERC/DEC/(00)07 და EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 19.7 - 20.1 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.527A 5.484B მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.527A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)08. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 360, EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 - 20.2 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.527A 5.484B მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.527A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.525 5.526 5.527 5.528 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)08. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 360, EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, EN 303 978 და EN 303 979. |
| 20.2 - 21.2 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.524 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ECA36 | MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. |  |
| 21.2 - 21.4 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (პასიური) | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (პასიური) | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). ფიქსირებული ხაზები. |  |
| 21.4 - 22 გჰც | სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B ფიქსირებული მობილური 5.530A 5.530B 5.530D | სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.530A 5.530B 5.530D | მაუწყებლობა (თანამგზავრული). მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. ფიქსირებული ხაზები. | მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 22 - 22.21 გჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)) 5.149 ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. პასიური გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.21 - 22.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.532 | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური 5.149 5.532 ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 22.5 - 22.55 გჰც | ფიქსირებული მობილური | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 22.55 – 23.15 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.338A მობილური კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.332A 5.149 | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.338A მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ECA17A | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. |
| 23.15-23.55 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.338A მობილური | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.338A მობილური | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. |
| 23.55 - 23.6 გჰც | ფიქსირებული მობილური | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი მობილური | ფიქსირებული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. SAP/SAB გამოყენებები: ERC/REC 25-10. |
| 23.6 - 24 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური თანამგზავრული სენსორები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 - 24.05 გჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.150 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.150 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 300 440. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 24.05 - 24.25 გჰც | რადიოსალოკაციო სამოყვარულო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა 5.150 | რადიოსალოკაციო სამოყვარულო დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული მობილური 5.150 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. ISM გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 300 440. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 24.25 - 24.45 გჰც | ფიქსირებული | ფიქსირებული მობილური ECA17A | SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 24.45 - 24.5 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი | ფიქსირებული მობილური ECA17A | SAP/SAB გამოყენებები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. ფიქსირებული ხაზები. | მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.5 - 24.65 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი | ფიქსირებული | BFWA. ფიქსირებული ხაზები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და EN 302 326. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 24.65 - 24.75 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს შორისი | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B | BFWA. ფიქსირებული ხაზები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და EN 302 326. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 24.75 - 25.25 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B | BFWA. ფიქსირებული ხაზები მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და EN 302 326. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 25.25 - 25.5 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (დედამიწა-კოსმოსი) | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური ECA36 | BFWA. ფიქსირებული ხაზები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და EN 302 326. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 25.5 - 26.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.536A | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B 5.536A ECA36 | BFWA. ფიქსირებული ხაზები. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და EN 302 326. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.5 - 27 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.536A | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B 5.536A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები. ფიქსირებული ხაზები. | მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები: EN 302 288, 2005/50/EC და 2011/485/EU. |
| 27 - 27.5 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური | ფიქსირებული თანამგზავრებს შორისი 5.536 მობილური დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 27.5 - 28.5 გჰც | ფიქსირებული 5.537A ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.539 მობილური 5.538 5.540 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.539 5.538 5.540 | BFWA. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიქსირებული ხაზები. ფიდერული ხაზები. ESOMPs. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და ECC/DEC/(05)01. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)/01 და EN 301 360. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. ESOMPs: ECC/DEC/(13)/01, ECC/DEC/(15)/04, EN 303978 და EN 303 979. |
| 28.5 - 29.1 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 მობილური დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.540 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.540 | BFWA. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიქსირებული ხაზები. ფიდერული ხაზები. ESOMPs. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და ECC/DEC/(05)01. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)/01 და EN 301 360. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. ESOMPs: ECC/DEC/(13)/01, ECC/DEC/(15)/04, EN 303978 და EN 303 979. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 - 29.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A მობილური დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.540 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.540 | BFWA. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიქსირებული ხაზები. ფიდერული ხაზები. ESOMPs. | BFWA: ERC/REC/(11)01 და ECC/DEC/(05)01. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)/01, EN 301 360. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. ESOMPs: ECC/DEC/(13)/01 და EN 303 978. |
| 29.5 - 29.9 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.539 5.484B 5.527A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.540 5.542 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.540 | MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)/01, ECC/DEC/(15)/04 და EN 303 979. |
| 29.9 - 30 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.539 5.484B 5.527A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543 ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539 მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ESOMPs. | MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: EN 301 459. ESOMPs: ECC/DEC/(13)/01, ECC/DEC/(15)/04 და EN 303 979. |
| 30 - 31 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (კოსმოსი-დედამიწა) 5.542 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ECA36 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - 31.3 გჰც | ფიქსირებული 5.338A 5.543A მობილური კოსმოსის კვლევა 5.544 5.545 სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | ფიქსირებული 5.338A მობილური 5.149 | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 31.3 - 31.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 31.5 - 31.8 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.546 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.149 5.546 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 31.8 - 32 გჰც | ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.547 5.547B 5.548 | ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.547 5.548 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 32 - 32.3 გჰც | ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.547 5.547C 5.548 | ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.547 5.548 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 32.3 - 33 გჰც | ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრთა შორისი რადიოსანავიგაციო 5.547 5.547D 5.548 | ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრთა შორისი რადიოსანავიგაციო 5.547 5.548 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 - 33.4 გჰც | ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო 5.547 5.547E | ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრთა შორისი რადიოსანავიგაციო 5.547 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 33.4 - 34.2 გჰც | რადიოსალოკაციო 5.549 | რადიოსალოკაციო ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 34.2 - 34.7 გჰც | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.549 | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი) ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 34.7 - 35.2 გჰც | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა 5.549 | რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 35.2 - 35.5 გჰც | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის რადიოსალოკაციო 5.549 | მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის რადიოსალოკაციო ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 35.5 - 36 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.549 5.549A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებებისათვის რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.549A ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 36 - 37 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.149 5.550A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული 5.149 5.550A | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 - 37.5 გჰც | ფიქსირებული მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 ECA36 | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 37.5 - 38 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(00)02. |
| 38 – 39.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული ხაზები. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(00)02. |
| 39.5 - 40 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(00)02. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 - 40.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(00)02. |
| 40.5 - 41 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.547 | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული 5.547 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MWS. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(02)04. MWS: ECC/DEC/(99)15 და EN 302 217. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 41 - 42 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.547 5.551F | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული 5.547 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MWS. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(02)04. MWS: ECC/DEC/(99)15 და EN 302 217. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 42 - 42.5 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.547 5.551F 5.551H 5.551I | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული 5.551H 5.551I | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MWS. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(02)04. MWS: ECC/DEC/(99)15 და EN 302 217. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.5 - 43.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 5.547 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიოასტრონომიული 5.149 5.547 | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. MWS. ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | MWS: ECC/DEC/(99)15 და EN 302 217. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 43.5 - 45.5 გჰც | მობილური 5.553 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.554 | მობილური 5.553 მობილური-თანამგზავრული ფიქსირებული-თანამგზავრული 5.554 ECA36 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 45.5 - 47 გჰც | მობილური 5.553 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.554 | მობილური 5.553 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული 5.554 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 47 - 47.2 გჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 47.2 - 47.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური 5.552A | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური 5.552A | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.5 - 47.9 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A მობილური | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. ფიდერული ხაზები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)/08. |
| 47.9 - 48.2 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური 5.552A | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური 5.552A | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. ფიდერული ხაზები. |  |
| 48.2 - 48.54 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B მობილური | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. ფიდერული ხაზები. ფიქსირებული ხაზები. | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები: ECC/DEC/(05)/08. ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 48.54 – 49.44 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური 5.149 5.340 5.555 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.340 5.555 ECA17A | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. ფიდერული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 49.44 – 50.2 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B მობილური | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B მობილური ECA17A | FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები. ფიდერული ხაზები. SAP/SAB გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2 - 50.4 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური გამოყენებები. |  |
| 50.4 - 51.4 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) | ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 51.4 - 52.6 გჰც | ფიქსირებული 5.338A მობილური 5.547 5.556 | ფიქსირებული 5.338A მობილური რადიოასტრონომიული 5.547 5.556 | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 52.6 - 54.25 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.556 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.556 | პასიური გამოყენებები. |  |
| 54.25 - 55.78 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.556A კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.556B | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) | პასიური გამოყენებები. |  |
| 55.78 - 56.9 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A თანამგზავრთა შორისი 5.556A მობილური 5.558 კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.557 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A თანამგზავრთა შორისი 5.556A კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.558 | პასიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.9 - 57 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი 5.558A მობილური 5.558 კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.557 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური 5.558 კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.557 | პასიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 57 – 58.2 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი 5.556A მობილური 5.558 კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.557 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი 5.556A მობილური 5.558 კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 | პასიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 58.2 - 59 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.556 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.547 5.556 ECA6 ECA19 | პასიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 59 - 59.3 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი 5.556A მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 კოსმოსის კვლევა (პასიური) | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი 5.556A მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 კოსმოსის კვლევა (პასიური) | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. პასიური გამოყენებები. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.3 - 62 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 5.138 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 5.138 ECA36 ECA367 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. ISM გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 62 - 63 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 63 - 64 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოსალოკაციო 5.559 | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. ფიქსირებული ხაზები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03 და EN 305 550. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 302 372 და EN 302 379. . |
| 64 - 65 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.547 5.556 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.547 5.556 | ფიქსირებული ხაზები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 - 66 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა 5.547 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა 5.547 | ფიქსირებული ხაზები. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები: ERC/REC 70-03 და EN 302 567, 2009/381/EC და 2010/368/EU. |
| 66 - 71 გჰც | თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.553 5.558 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.554 | თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.553 5.558 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.554 | მომავალი სამოქალაქო სისტემები. |  |
| 71 - 74 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) | სახელმწიფოებრივი გამოყენება. |  |
| 74 - 75.5 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.561 | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.561 | ფიქსირებული ხაზები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 75.5 - 76 გჰც | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.561 | სამაუწყებლო სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.561 ECA35 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 - 77.5 გჰც | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 77.5 – 78 გჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 78 - 79 გჰც | რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 5.560 | რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 5.560 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 79 – 81 გჰც | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოსალოკაციო სისტემები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 - 84 გჰც | ფიქსირებული 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 5.561A | ფიქსირებული 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.149 5.561A | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. სახელმწიფოებრივი გამოყენება. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 84 - 86 გჰც | ფიქსირებული 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 | ფიქსირებული 5.338A ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები: ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, EN 302 372 და EN 302 379. |
| 86 - 92 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 92 - 94 გჰც | ფიქსირებული 5.338A მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | ფიქსირებული 5.338A მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | ფიქსირებული ხაზები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | ფიქსირებული ხაზები: EN 302 217. |
| 94 - 94.1 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) რადიოასტრონომიული 5.562 5.562A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური) რადიოასტრონომიული 5.562 5.562A | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.1 - 95 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 95 - 100 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.554 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.554 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 100 - 102 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 102 - 105 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 105-109.5 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 109.5-111.8 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.8-114.25 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 114.25-116 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 116-119.98 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C 5.341 | პასიური გამოყენებები. |  |
| 119.98-120.02 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.341 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C 5.341 | პასიური გამოყენებები. |  |
| 120.02-122.25 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.138 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562C კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.138 | პასიური გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. | არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 305 550, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 122-123 გჰც. |
| 122.25-123 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო 5.138 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.138 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 305 550, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 122-123 გჰც. |
| 123-126 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.554 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.554 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126-130 გჰც | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.149 5.554 | ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.149 5.554 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 130-134 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოასტრონომიული 5.149 5.562A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიოასტრონომიული 5.149 5.562A | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 134-136 გჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 136-141 გჰც | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.149 | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.149 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 141-148.5 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148.5-151.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 151.5-155.5 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 155.5-158.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5. 5.562F 562G | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5. 5.562F 562G | პასიური გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 158.5-164 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) |  | არ არის განაწილებული. |
| 164-167 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 167-168 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 |  | არ არის განაწილებული. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168-170 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 5.149 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 170-174.5 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 5.149 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 5.149 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 174.5-174.8 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 |  | არ არის განაწილებული. |
| 174.8- 182 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562H კოსმოსის კვლევა (პასიური) | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562H კოსმოსის კვლევა (პასიური) | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). |  |
| 182-185 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 185-190 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562H კოსმოსის კვლევა (პასიური) | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.562H კოსმოსის კვლევა (პასიური) | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). |  |
| 190-191.8 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191.8-200 გჰც | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.341 5.554 | ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.341 5.554 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 200-202 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 5.563A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 5.563A | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 202-209 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 5.563A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.341 5.563A | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 209-217 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 217-226 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B 5.149 5.341 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 226-231.5 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231.5-232 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო |  | არ არის განაწილებული. |
| 232-235 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური რადიოსალოკაციო |  | არ არის განაწილებული. |
| 235-238 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.563A 5.563B | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.563A 5.563B | პასიური სენსორები (თანამგზავრული). რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 238-240 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული |  | არ არის განაწილებული. |
| 240-241 გჰც | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო | ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო |  | არ არის განაწილებული. |
| 241-248 გჰც | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.138 5.149 | რადიოასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული 5.138 5.149 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. არასპეციფიკური SRD გამოყენებები: ERC/REC 70-03, EN 305 550, 2006/771/EC და 2013/752/EU, რადიოსიხშირული ზოლისათვის 244-246 გჰც. |

| სიხშირული დიაპაზონი | პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება | საერთო ევროპული განაწილება (ERC Report 25) | გამოყენება ეროვნულ დონეზე | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248-250 გჰც | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.149 | სამოყვარულო სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოასტრონომიული 5.149 | სამოყვარულო გამოყენებები. სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები. რადიოასტრონომიული გამოყენებები. | სამოყვარულო გამოყენებები: EN 301 783. |
| 250-252 გჰც | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.563A | დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.340 5.563A | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 252-265 გჰც | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოასტრონომიული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.554 | ფიქსირებული მობილური მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოასტრონომიული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული 5.149 5.554 | რადიოასტრონომიული გამოყენებები. |  |
| 265 - 275 გჰც | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.563A | ფიქსირებული ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური რადიოასტრონომიული 5.149 5.563A |  |  |
| 275-1000 გჰც | (არ არის განაწილებული) 5.565 | (არ არის განაწილებული) 5.565 |  | შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც აქტიური, ასევე პასიური მომსახურებისათვის. |

ზემოთ წარმოდგენილ გეგმაში მოცემული ცხრილები სტრუქტურულად წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

პირველი სვეტი – სიხშირული დიაპაზონი.

ამ სვეტში მოცემული მნიშვნელობები აღნიშნავენ სიხშირულ დიაპაზონებს. განხილულია შემდეგი სიდიდეები: კჰც (კილოჰერცი), მეგაჰერცი (მჰც) და გიგაჰერცი (გჰც).

მეორე სვეტი – პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება.

ამ სვეტში მოცემულია  რადიოკავშირის სამსახურების მიხედვით განაწილება  რადიორეგლამენტიდან (RR) ITU-ს პირველი რეგიონის ქვეყნებისათვის (საქართველო განეკუთვნება ამ რეგიონს), შესაბამისი ფუტნოტებით (შენიშვნებით), რომლებიც განსაზღვრულია ამ რეგიონის ქვეყნებისათვის. ჩვეულებრივი შრიფტით წარმოდგენილია ITU-ს რადიორეგლამენტით განსაზღვრული განაწილებები პირველად საფუძველზე, ხოლო კურსივით (დახრილი შრიფტით) – განაწილებები მეორად საფუძველზე. ქვემოთ ცხრილით წარმოდგენილია ITU-ს რადიორეგლამენტის ის ფუტნოტები, რომლებშიც მითითებულია საქართველო.

მესამე სვეტი – საერთო ევროპული განაწილება (ERC report 25).

ამ სვეტში მოცემულია მონაცემები საერთო ევროპული განაწილების ცხრილიდან (ERC Report 25). აქაც ჩვეულებრივი შრიფტით წარმოდგენილია განაწილებები პირველად საფუძველზე, ხოლო კურსივით (დახრილი შრიფტით) – განაწილებები მეორად საფუძველზე. საერთო ევროპული განაწილების ცხრილის ფუტნოტები წარმოდგენილია ECA აღნიშვნით.

მეოთხე სვეტი – გამოყენება ეროვნულ დონეზე.

ამ სვეტში მოცემულია სიხშირეების გამოყენება ეროვნულ დონეზე, როგორც დღევანდელი მდგომარეობით, ასევე პერსპექტიული გამოყენების კუთხით. თითოეული რადიოსიხშირული დიაპაზონისათვის მეოთხე სვეტში წარმოდგენილი სიხშირეების განსხვავებული დანიშნულებებით  გამოყენების პრიორიტეტებს და წესს განსაზღვრავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, კონკრეტული სიხშირეების სარგებლობის უფლების გაცემის პროცესში.

მეხუთე სვეტი – შენიშვნები.

ამ სვეტში წარმოდგენილია  შესაბამისი ევროპული სტანდარტები (EN აღნიშვნით), ასევე ევროკავშირის (EU), ევროკომისიის (EC),  ევროპის საფოსტო და ტელეკომუნიკაციების კონფერენციის (CEPT), ევროპის კომუნიკაციების კომიტეტის (ECC) და ევროპის რადიოსაკომუნიკაციო კომიტეტის (ERC) მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და რეკომენდაციები.

9 კჰც-დან 100 გჰც-მდე რადიოსიხშირული სპექტრის გამოყენება ეროვნულ დონეზე იმ მოწყობილობებისათვის, რომლებიც გამოიყენებენ UWB ტექნოლოგიებს

| სიხშირული დიაპაზონი | შენიშვნები |
| --- | --- |
| 1.6 გჰც-ს ქვემოთ | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 1.6 - 2.7 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 2.7 - 3.1 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 3.1 - 3.4 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 3.4 - 3.8 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 3.8 - 4.8 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 4.8 - 6.0 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 6.0 - 8.5 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 8.5 - 9 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 9 - 10.6 გჰც | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |
| 10.6-ს ზემოთ | 2007/131/EC, 2009/343/EC, 2014/702/EU და ECC/DEC/(07)01 შესაბამისად |

9 კც-დან 1000 გჰც-მდე რადიოსიხშირული სპექტრის გამოყენება ეროვნულ დონეზე იმ SRD მოწყობილობებისათვის, რომლებიც არ არიან შეტანილი  რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმაში

| სიხშირული დიაპაზონი | SRD-ს ტიპი | შენიშვნები |
| --- | --- | --- |
| 4.5-7.0 გჰც | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 6-8.5 გჰც | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 8.5-10.6 გჰც | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 24.05-27.0 გჰც | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 57-64 გჰც | რადიოგანსაზღვრ გამოყენებები არასპეციფიკური SRD გამოყენებები | ERC/ REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 57-66 გჰც | მონაცემთა ფართოზოლოვანი გადაცემის მოწყობილობები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 75-85 გჰც | რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 9 კჰც-30 მჰც | ინდუქციური გამოყენებები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 9-600 კჰც | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 400-600 კჰც | RFID | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 984-7484 კჰც | სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 7300-23000 კჰც | სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |
| 12.5-20 მჰც | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები | ERC/REC 70-03, 2006/771/EC და 2013/752/EU შესაბამისად |

აბრევიატურების სია განმარტებით და თარგმანით:

(OR)	Off-Route  - ტრასის გარეთ.

(R)	Route - ტრასაზე.

ALD	Assistive Listening Device - დამხმარე მოსასმენი საშუალება.

BFWA	Broadband Fixed Wireless Access - ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვება.

CB            Citizen Band – სამოქალაქო ზოლი.

CDMA      Code Division Multiple Acsess – კოდური დაყოფა და მრავალჯერადი დაშვება.

CEPT	European Conference of Postal and Administrations Telecommunications  - ევროპის საფოსტო და სატელეკომუნიკაციო ადმინისტრაციების კონფერენცია.

DEC	Decision - გადაწყვეტილება.

DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunication - უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული ტელეკომუნიკაცია.

DSC	Digital Selective Calling - ციფრული არჩევითი გამოძახება.

DVB-T/T2	Terrestrial Digital Video Broadcasting – მიზისზედა ციფრული სატელევიზიო მაუწყებლობა.

ECA	European Common Allocation - საერთო ევროპული განაწილება.

ECC	Electronic Communications Committee - ელექტრონული კომუნიკაციების კომიტეტი.

EPIRB	Emergency Position-Indicating Radiobeacon - კრიტიკული სიტყუაციის განმსაზღვრელი რადიო შუქურა.

ERC Repoort 25	European  Radiocommunications  Committee Report 25 -  ევროპის რადიოკომუნიკაციის კომიტეტის ანგარიში 25.

ESOMPs	Earth Stations On Mobile Platforms - მიწისზედა სადგურები მობილურ პლატფორმებზე.

EU	EUropean footnote - ევროგაერთიანების ჩამოტანილი შენიშვნა (აღნიშნული შენიშვნები მოცემულია ანგარიშში 25).

FM	Frequency Modulation - სიხშირული მოდულაცია.

FSS	Fixed-Satellite Service - ფიქსირებული თანამგზავრული სამსახური.

GE75	Geneva 1975 Agreement - ჟენევა 1975 შეთანხმება.

GE85	Geneva 1985 Agreement- ჟენევა 1980 შეთანხმება.

GE06	Geneva 2006 Agreement- ჟენევა 2006 შეთანხმება.

GLONASS	Global Navigation Satellite System - გლობალური თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემა.

GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System - გლობალური საზღვაო უბედური შემთხვევებისათვის განკუთვნილიო და უსაფრთხოების სისტემა.

GPS	Global Positioning System - გლობალური პოზიციონირების სისტემა.

GSM	Global System for Mobile Communications - გლობალური კომუნიკაციების მობილური სისტემა.

GSM-R      Global System for Mobile Communications for Railways – სარკინიგზო გლობალური კომუნიკაციების მობილური სისტემა.

IALA	International Association of Lighthouse Authorities - რადიო შუქურების ადმინისტრაციების საერთაშორისო ასოციაცია.

ILS	Instrument Landing System - თვითმფრინავის უპილოტოდ დაშვების სისტემა.

IMT	International Mobile Telecommunications - საერთაშორისო მობილური ტელეკომუნიკაციები.

ISM	Industrial, Scientific and Medical - სამრეწველო, სამეცნიერო და სამედიცინო.

ITU	International Telecommunication Union - ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირი.

MCA        Mobile Communication Services on Board Aircraft - მობილური საკომუნიკაციო სერვისები თვითმფრინავის ბორტზე.

MFCN	Mobile/Fixed Communications Networks -მობილური/ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელები.

MLS         Microwave Landing System - მიკროტალღოვანი დედამიწაზე დაშვების სისტემა.

MSS	Mobile-Satellite Service - მობილური თანამგზავრული სამსახური.

MWS	Multimedia Wireless System - მულტიმედია უსადენო სისტემა.

NAVTEX	Narrow-band  direct-printing  telegraphy  system  for  transmission  of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships - ვიწროზოლოვანი 
სატელეგრაფო სისტემა პირდაპირი ბეჭვდით, რომელიც საზღვაო ხომალდებს გადასცემს სანავიგაციო და მეტეოროლოგიურ გაფრთხილებებს და გადაუდებელ ინფორმაციას.

NDB	Non-Directional Beacon - ყველა მიმართულების მქონე რადიო შუქურა.

PAMR	Public Access Mobile Radio - საერთო მოხმარების მობილური რადიო.

PMR	Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio - პროფესიონალური (კერძო მოხმარების) მობილური რადიო.

PPDR	Public Protection and Disaster Relief - მოსახლეობის დაცვა და უბედური შემთხვევის შემსუბუქება.

REC	Recommendation - რეკომენდაცია.

RFID	Radio Frequency Identification - რადიო სიხშირის იდენტიფიკაცია.

RLANS	Radio Local Area Network System - ლოკალური არეალის რადიო ქსელური სისტემა.

RR	საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტი (ძირითად ტექსტში მოყვანილი შენიშვნები მოცემულია რადიორეგლამენტში).

SAB	Services Ancillary to Broadcasting -  მაუწყებლობის დამხმარე სამსახურები.

SAP	Services Ancillary to Programming  -  პროგრამირების დამხმარე სამსახურები.

SNG	Satellite News Gathering - თანამგზავრიდან ახალი ამბების შეგროვება.

SRD	Short Range Device - მოკლე დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობა.

SSR          Secondary Surveillance radar - მეორადი მაკონტროლებელი რადარი.

T-DAB	Terrestrial Digital Audio Broadcasting - მიწისზედა ციფრული რადიო მაუწყებლობა.

UMTS	Universal Mobile Telecommunications System - უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო სისტემა.

UWB       Ultra Wideband - ულტრა ფართოზოლოვანი.

VOR        VHF Omni-directional Range – VHF არამიმართული დიაპაზონი.

VSAT	Very Small Aperture Terminal - თანამგზავრული   სხივის ძალიან ვიწრო აპერტურის მქონე ტერმინალი.

WAS	Wireless Access System - უსადენო დაშვების სისტემა.

WRC	World Radiocommunication Conference - მსოფლიო რადიოსაკომუნიკაციო კონფერეცია.

ITU-ს რადიორეგლამენტის ფუტნოტები, რომლებშიც მითითებულია საქართველო:

| No. 5.55 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში სიხშირული ზოლი 14-17 კჰც აგრეთვე განაწილებულია რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის პირველად გამოყენების საფუძველზე. (WRC-15) |
| --- | --- |
| No. 5.56 | იმ სამსახურების სადგურები, რომელთათვისაც განაწილებულია სიხშირული ზოლები 14-19.95 კჰც და 20.05-70 კჰც პირველ რეგიონში, ასევე სიხშირული ზოლები 72-84 კჰც და 86-90 კჰც, შეიძლება გადასცემდნენ სიხშირის სტანდარტს და დროით სიგნალს. ასეთი სადგურები დაცული იქნებიან მავნე ინტერფერენციებისაგან. სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში და თურქმენეთში, სიხშირეები 25 კჰც და 50 კჰც გამოყენებული იქნება ამ დანიშნულებით იგივე პირობებით. (WRC-12) |
| No. 5.58 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში სიხშირული ზოლი 67-70 კჰც აგრეთვე განაწილებულია რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის პირველად გამოყენების საფუძველზე. (WRC-2000) |
| No. 5.75 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, მოლდოვაში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უკრაინასა და რუმინეთში შავი ზღვის სანაპიროზე, 315-325 კჰც სიხშირული ზოლის განაწილება საზღვაო რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით იმ პირობით, რომ ბალტიის ზღვის არეალში, ამავე ზოლისათვის, საზღვაო ან სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამსახურების ახალი სადგურებისთვის სიხშირეების მინიჭება უნდა დაექვემდებაროს ე. წ. "შეხებულ" ადმინისტრაციებს შორის წინასწარ კონსულტაციების. (WRC-07) |
| No. 5.93 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, მონღოლეთში, ნიგერიაში, უზბეკეთში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში, ტაჯიკეთში, ჩადიში, თურქმენეთსა და უკრაინაში სიხშირული ზოლები 1 625-1 635 კჰც, 1 800-1 810 კჰც და 2 160-2 170 კჰც აგრეთვე განაწილებული ფიქსირებული და სახმელეთო მობილური სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების საფუძველზე და ექვემდებარება შეთანხმებას No. 9.21 –ის. (WRC-15) |
| No. 5.96 | გერმანიაში, სომხეთში, ავსტრიაში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ხორვატიაში, დანიაში, ესტონეთში, რუსეთის ფედერაციაში, ფინეთში, საქართველოში, უნგრეთში, ირლანდიაში, ისლანდიაში, ისრაელში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიხტენშტეინში, ლიტვაში, მალტაში, მოლდოვაში, ნორვეგიაში, უზბეკეთში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, გაერთიანებულ სამეფოში, შვეციაში, შვეიცარიაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, ადმინისტრაციებს შეუძლიათ 1 715-1 800 კჰც და 1 850-2 000 კჰც სიხშირულ ზოლებში გამოყონ არაუმეტეს 200 კჰც სამოყვარულო სამსახურისთვის. ამასთან ერთად, სამოყვარულო სამსახურისთვის ამ ზოლების გამოყოფისას, ადმინისტრაციებმა, მეზობელ ქვეყნებთან წინასწარი კონსულტაციების შემდგომ, აუცილებლობის შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყონ თავიანთი სამოყვარულო სამსახურის მიერ სხვა სახელმწიფოების ფიქსირებული და მობილური სამსახურებისთვის წარმოქმნილი მავნე ხელშეშლების აღმოფხვრა. ნებისმიერი სამოყვარულო სადგურის საშუალო სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ვტ–ს. (WRC-15) |
| No. 5.98 | ალტერნატიული განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბელგიაში, კამერუნში, კონგო (რესპუბლიკა)ში, დანიაში, ეგვიპტეში, ერითრიაში, ესპანეთში, ეთიოპიაში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, საბერძნეთში, იტალიაში, ყაზახეთში, ლიბანში, ლიტვაში, სირიის არაბეთის რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, სომალიში, ტაჯიკეთში, ტუნისში, თურქმენეთსა და თურქეთში სიხშირული ზოლი 1 810-1 830 კჰც განაწილებულია ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების საფუძველზე. (WRC-15) |
| No. 5.128 | სიხშირეები 4 063-4 123 კჰც და 4 130-4 438 კჰც ზოლებში, გამონაკლისის სახით, შეიძლება გამოყენებული იქნას ფიქსირებული სამსახურის სადგურების (არაუმეტეს 50 ვტ. საშუალო სიმძლავრისა) მიერ მხოლოდ ქვეყნის საზღვრებში, რომელშიც ისინია განთავსებული იმ პირობით, რომ არ წამოიქმნება მავნე ხელშეშლა საზღვაო მობილური სამსახურისთვის. ამასთან ერთად, ავღანეთში, არგენტინაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბოსტვანაში, ბურკინა ფასოში, ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, ჩინეთში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ინდოეთში, ყაზახეთში, მალიში, ნიგერში, პაკისტანში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, ჩადიში, თურქმენეთსა და უკრაინაში 4 063-4 123 კჰც, 4 130-4 133 კჰც და 4 408-4 438 კჰც სიხშირულ ზოლებში ფიქსირებული სამსახურის სადგურებმა (არაუმეტეს 1 კვტ. საშუალო სიმძლავრისა) შეიძლება იფუნქციონირონ იმ პირობით, რომ ისინი განთავსებული იქნება არანაკლებ 600 კმ–სა საზღვაო ნაპირიდან და არ წამოიქმნება მავნე ხელშეშლა საზღვაო მობილური სამსახურისთვის. (WRC-12) |
| No. 5.133 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, ნიგერში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, 5 130-5 250 კჰც სიხშირული ზოლის განაწილება მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახურისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-12) |
| No. 5.152 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ჩინეთში, კოტ დივუარში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ყაზახეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 14 250-14 350 კჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. ფიქსირებული სამსახურის სადგურების გასხივებული სიმლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 24 დბვტ-ს). (WRC-03) |
| No. 5.154 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 18 068-18 168 კჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით ქვეყნის საზღვრებს შიგნით გამოსაყენებლად და არაუმეტეს 1 კვტ. გადამცემი სადგურის პიკური სიმძლავრისა. (WRC-03) |
| No. 5.155 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 21 850-21 870 კჰც აგრეთვე განაწილებულია სააერნაოსნო მობილური (R) სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-07) |
| No. 5.155A | სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, 21 850-21 870 კჰც სიხშირული ზოლის გამოყენება ფიქსირებული სამსახურის მიერ შეზღუდულია სააერნაოსნო ხომალდების ფრენის უსაფრთხოების სისტემებთან მიმართებაში. (WRC-07) |
| No. 5.163 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ყაზახეთში, ლატვიაში, მოლდოვაში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, 47-48.5 მგჰც და 56.5–58 მგჰც სიხშირული ზოლები აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული და სახმელეთო მობილური სამსახურებისთვის მეორადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.175 | ალტერნატიული განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, 68-73 მგჰც და 76-87.5 მგჰც სიხშირული ზოლები განაწილებულია სამაუწყებლო სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. ლატვიაში და ლიტვაში 68-73 მგჰც და 76-87.5 მგჰც სიხშირული ზოლები განაწილებულია სამაუწყებლო და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. ამ ზოლებში სხვა ქვეყნების რადიოსაკომუნიციო სამსახურები და სამაუწყებლო სამსახური ჩამოთვლილ ქვეყნებში ექვემდებარებიან შეთანხმებებს მეზობელ ე. წ. "შეხებულ" ქვეყნებთან. (WRC-07) |
| No. 5.177 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 21 850-21 870 კჰც აგრეთვე განაწილებულია სამაუწყებლო სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით და ექვემდებარება შეთანახმებას No. 9.21. (WRC-07) |
| No. 5.179 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ჩინეთში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ლიტვაში, მონღოლეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, 74.6-74.8 მგჰც და 75.2-75.4 მგჰც სიხშირული ზოლები აგრეთვე განაწილებული სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის (მხოლოდ ხმელეთზე განთავსებული გადამცემები) პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.201 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბულგარეთში, ესტონეთში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), იაპონიაში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, მოზამბიკში, უზბეკეთში, პაპუა ახალ გვინეაში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 132-136 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია სააერნაოსნო მობილური (OR) სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. სააერნაოსნო მობილური (OR) სამსახურის სადგურებისთვის სიხშირეების მინიჭებისას, ადმინისტრაციამ უნდა გაითვალისწინოს სააერნაოსნო მობილური (R) სამსახურის სადგურებისთვის მინიჭებული სიხშირეები. (WRC-15) |
| No. 5.202 | დამატებითი განაწილება: საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბულგარეთში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), იორდანიაში, ომანში, უზბეკეთში, პოლონეთში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 136-137 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია სააერნაოსნო მობილური (OR) სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. სააერნაოსნო მობილური (OR) სამსახურის სადგურებისთვის სიხშირეების მინიჭებისას, ადმინისტრაციამ უნდა გაითვალისწინოს სააერნაოსნო მობილური (R) სამსახურის სადგურებისთვის მინიჭებული სიხშირეები. (WRC-15) |
| No. 5.206 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბულგარეთში, ეგვიპტეში, რუსეთის ფედერაციაში, ფინეთში, საფრანგეთში, საქართველოში, საბერძნეთში, ყაზახეთში, ლიბანში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, სლოვაკეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 137-138 მგჰც სააერნაოსნო მობილური (OR) სამსახურისთვის განაწილებულია პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-2000) |
| No. 5.221 | 148-149.9 მგჰც სიხშირულ ზოლისათვის მობილური-თანამგზავრული სამსახურის სადგურებმა არ უნდა გამოიწვიონ მავნე ხელშეშლები ან/და მოითხოვონ დაცვა იმ ფიქსირებული და მობილური სამსახურის სადგურებისგან, რომლებიც ფუნქციონირებენ სიხშირეთა განაწილების გეგმის შემდეგ ქვეყნებში: ალბანეთი, ალჟირი, გერმანია, საუდის არაბეთი, ავსტრალია, ავსტრია, ბაჰრეინი, ბანგლადეში, ბარბადოსი, ბელარუსი, ბელგია, ბენინი, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, ბოსტვანა, ბრუნეი, ბულგარეთი, კამერუნი, ჩინეთი, კვიპროსი, კონგო (რესპუბლიკა), კორეა (რესპუბლიკა), კოტ დივუარი, ხორვატია, კუბა, დანია, ჯიბუტი, ეგვიპტე, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ერითრია, ესპანეთი, ესტონეთი, ეთიოპია, რუსეთის ფედერაცია, ფინეთი, საფრანგეთი, გაბონი, საქართველო, განა, საბერძნეთი, გვინეა, გვინეა ბისაუ, უნგრეთი, ინდოეთი, ირანი (ისლამური რესპუბლიკა), ირლანდია, ისლანდია, ისრაელი, იტალია, იამაიკა, იაპონია, იორდანია, ყაზახეთი, კენია, კუვეიტი, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია, ლესოტო, ლატვია, ლიბანი, ლიბია, ლიხტენშტეინი, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალაიზია, მალი, მალტა, მავრიტანია, მოლდოვა, მონღოლეთი, მონტენეგრო, მოზამბიკი, ნამიბია, ნორვეგია, ახალი ზელანდია, ომანი, უგანდა, უზბეკეთი, პაკისტანი, პანამა, პაპუა ახალი გვინეა, პარაგვაი, ნიდერლანდები, ფილიპინები, პოლონეთი, პორტუგალია, ყატარი, სირიის არაბული რესპუბლიკა, ყირგიზეთი, კორეის დემოკრატიული რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, რუმინეთი, გაერთიანებული სამეფო, სენეგალი, სერბეთი, სიერა ლეონე, სინგაპური, სლოვენია, სუდანი, შრი ლანკა, სამხრეთ აფრიკა, შვედეთი, შვეიცარია, სვაზილენდი, ტანზანია, ჩადი, ტოგო, ტონგა, ტრინიდადი და ტობაგო, ტუნისი, თურქეთი, უკრაინა, ვიეტნამი, იემენი, ზამბია და ზიმბაბვე. (WRC-15) |
| No. 5.262 | დამატებითი განაწილება: საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბოსტვანაში, კოლუმბიაში, კუბაში, ეგვიპტეში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში, ეკვადორში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ერაყში, ისრეალში, იორდანიაში, ყაზახეთში, კუვეიტში, ლიბერიაში, მალაიზიაში, მოლდოვაში, ომანში, უზბეკეთში, პაკისტანში, ფილიპინებში, ყატარში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, სინგაპურში, სომალიში, ტაჯიკეთში, ჩადში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 400.05-401 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული და მობილური სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.277 | დამატებითი განაწილება: ალჟირში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, კამერუნში, კონგოში (რესპუბლიკა), ჯიბუტიში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ისრაელში, ყაზახეთში, მალიში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, პოლონეთში, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში, რუმინეთში, რუანდაში, ტაჯიკეთში, ჩადიში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 430-440 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.296 | დამატებითი განაწილება: ალბანეთში, გერმანიაში, ანგოლაში, საუდის არაბეთში, ავსტრიაში, ბაჰრეინში, ბელგიაში, ბენინში, ბოსნია და ჰერცოგოვინიაში, ბოსტვანაში, ბულგარეთში, ბურკინა ფასოში, ბურუნდიში, კამერუნში, ვატიკანში, კონგოში (რესპუბლიკა), კოტ დივუარში, ხორვატიაში, დანიაში, ჯიბუტიში, ეგვიპტეში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში, ესპანეთში, ესტონეთში, ფინეთში, საფრანგეთში, გაბონში, საქართველოში, განაში, უნგრეთში, ერაყში, ირლანდიაში, ისლანდიაში, ისრაელში, იტალიაში, იორდანიაში, კენიაში, კუვეიტში, ლესოტოში, ლატვიაში, იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიაში, მავრიტიუში, მავრიტანიაში, მოლდოვაში, მონაკოში, მოზამბიკში, ნამიბიაში, ნიგერში, ნიგერიაში, ნორვეგიაში, ომანში, უგანდაში, ნიდერლანდებში, პოლონეთში, პორტუგალიაში, ყატარში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, სლოვაკეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, გაერთიანებულ სამეფოში, რუანდაში, სან მარინოში, სერბეთში, სუდანში, სამხრეთ აფრიკაში, შვედეთში, შვეიცარიაში, სვაზილენდში, ტანზანიაში, ჩადიში, ტოგოში, ტუნისში, თურქეთში, უკრაინაში, ზამბიასა და ზიმბაბვეში, სიხშირული ზოლი 470-694 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია მეორადი გამოყენების უფლებით სახმელეთო მობილური სამსახურისთვის, დამხმარე სამაუწყებლო და პროგრამის მომზადების გამოყენებებისთვის. ამ "ფუტნოტში" აღნიშნული ქვეყნების სახმელეთო მობილური სამსახურის სადგურება არ უნდა წარმოქმნან მავნე ხელშეშლები იმ ქვეყნების არსებული და დაგეგმარებული სადგურების მიმართ, რომლებიც ფუნქციონირებენ გეგმის და არ არის ამ "ფუტნოტით" მოცემული ქვეყნების ჩამონათვალში. (WRC-15) |
| No. 5.312 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 645-862 მგჰც, ბულგარეთში სიხშირული ზოლები 646-686 მგცჰ, 726-758 მგჰც, 766-814 მგჰც და 822-862 მგჰც და პოლონეთში სიხშირული ზოლი 860-862 მგჰც 2017 წლის 31 დეკემბრამდე, აგრეთვე განაწილებულია სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-15) |
| No. 5.359 | დამატებითი განაწილება: გერმანიაში, საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ბენინში, კამერუნში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, გვინეაში, გვინეა–ბისაუში, იორდანიაში, ყაზახეთში, კუვეიტში, ლიტვაში, მავრიტანიაში, უგანდაში, უზბეკეთში, პაკისტანში, პოლონეთში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, კორეის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, ტუნისში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლები 1 550-1 559 მგჰც, 1 610-1 645 მგჰც და 1 646.5-1 660 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. იმავდროულად, ადმინისტრაციებმა უნდა გამოიყენონ ძალისხმევა, რათა ამ ზოლებში არ იქნას დანერგილი ახალი ფიქსირებული სამსახურის სადგურები. (WRC-12) |
| No. 5.387 | დამატებითი განაწილება: ბელარუსში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, რუმინეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში სიხშირული ზოლი 1 770-1 790 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია მეტეოროლოგიური თანამგზავრული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით და ექვემდებარება შეთანხმებას No. 9.21 –ის. (WRC-12) |
| No. 5.422 | დამატებითი განაწილება: საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბაჰრეინში, ბელარუსში, ბრუნეი დარესალამში, კონგოში (რესპუბლიკა), კოტ დივუარში, კუბაში, ჯიბუტიში, ეგვიპტეში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში, ერითრიაში, ეთიოპიაში, გაბონში, საქართველოში, გვინეაში, გვინეა ბისაუში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ერაყში, ისრაელში, იორდანიაში, კუვეიტში, ლიბანში, მავრიტანიაში, მონღოლეთში, მონტენეგროში, ნიგერიაში, ომანში, პაკისტანში, ფილიპინებში, ყატარში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, რუმინეთში, სომალიში, ტაჯიკეთში, ტუნისში, თურქმენეთში, უკრაინასა და იემენში სიხშირული ზოლი 2 690-2 700 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. ეს გამოყენება შეზღუდულია მოწყობილობებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებდნენ 1985 წლის 1–ლი იანვრისთვის. (WRC-12) |
| No. 5.454 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: აზერბაიჯანში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში 5 0670-5 725 მგჰც სიხშირული ზოლის განაწილება კოსმოსის კვლევის სამსახურისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-12) |
| No. 5.455 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, კუბაში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში სიხშირული ზოლი 5 670-5 85 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.469 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ლიტვაში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში, სიხშირული ზოლი 8 500-8 750 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია სახმელეთო მობილური და რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.473 | დამატებითი განაწილება: სომხეთში, ავსტრიაში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, კუბაში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, მონღოლეთში, უზბეკეთში, პოლონეთში, ყირგიზეთში, რუმინეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უკრაინაში სიხშირული ზოლები 8 850-9 000 მგჰც და 9 200-9 300 მგჰც აგრეთვე განაწილებულია რადიოსანავიგაციო სამსახურისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. (WRC-12) |
| No. 5.482 | 10.6-10.68 გჰც სიხშირულ ზოლისათვის ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახურების სადგურების ანტენაზე მიწოდებული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს -3 დბვტ. ეს შეზღუდვა შეიძლება იქნას გაზრდილი და ექვემდებარება შეთანხმებას No. 9.21 –ის. ამასთან ერთად, ალჟირში, საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბაჰრეინში, ბანგლადეშში, ბელარუსში, ეგვიპტეში, გაერთიანებულ არაბულ საამიროებში, საქართველოში, ინდოეთში, ინდონეზიაში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ერაყში, იორდანიაში, ყაზახეთში, კუვეიტში, ლიბანში, ლიბიაში, მაროკოში, მავრიტანიაში, მოლდოვაში, ნიგერიაში, ომანში, უზბეკეთში, პაკისტანში, ფილიპინებში, ყატარში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, სინგაპურში, ტაჯიკეთში, ტუნისში, თურქმენეთსა და ვიეტნამში ეს შეზღუდვა ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახრუბისთვის არ მოქმედებს. (WRC-12) |
| No. 5.483 | დამატებითი განაწილება: საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბაჰრეინში, ბელარუსში, ჩინეთში, კოლუმბიაში, კორეაში (რესპუბლიკა), კოსტა რიკაში, ეგვიპტეში, გაერთიანებულ არაბულ საამიროებში, საქართველოში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ერაყში, ისრაელში, იორდანიაში, ყაზახეთში, კუვეიტში, ლიბანში, მონღოლეთში, ყატარში, ყირგიზეთში, კორეის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და იემენში, სიხშირული ზოლი 10.68-10.70 გჰც აგრეთვე განაწილებულია ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახურებისთვის პირველადი გამოყენების უფლებით. ეს გამოყენება შეზღუდულია მოწყობილობებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებდნენ 1985 წლის 1–ლი იანვრისთვის. (WRC-12) |
| No. 5.545 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: სომხეთში, საქართველოში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში 31-31.3 გჰც სიხშირული ზოლის განაწილება კოსმოსის კვლევის სამსახურისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-12) |
| No. 5.546 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: საუდის არაბეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, ეგვიპტეში, გაერთიანებულ არაბულ საამიროებში, ესპანეთში, ესტონეთში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, უნგრეთში, ირანში (ისლამური რესპუბლიკა), ისრაელში, იორდანიაში, ლიბანში, მოლდოვაში, მონღოლეთში, ომანში, უზბეკეთში, პოლონეთში, სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში, რუმინეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, სამხრეთ აფრიკაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და თურქეთში 31.5-31.8 გჰც სიხშირული ზოლის განაწილება ფიქსირებული და მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა, სამსახურებისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-12) |
| No. 5.550 | რადიოსაკომუნიკაციო სამსახურის განსხვავებული კატეგორია: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, რუსეთის ფედერაციაში, საქართველოში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთში 34.7-35.2 გჰც სიხშირული ზოლის განაწილება კოსმოსის კვლევის სამსახურისთვის არის პირველადი გამოყენების უფლებით (იხ. No. 5.33). (WRC-12) |